PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WYŻNA

## Warszawa, 2014

Opracował zespół firmy BROL Systemy Przestrzenne s.c

## ZAKRES PROGNOZY

## I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

2. Podstawa prawna

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

4. Materiały wejściowe

5. Ogólna charakterystyka terenu opracowania, położenie administracyjne

6. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

6.1 Położenie administracyjne

6.2 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

6.3 Krajobraz istniejący

6.4 Rzeźba terenu

6.5 Budowa geologiczna

6.6 Surowce mineralne

6.7 Wody powierzchniowe

6.8 Wody podziemne

6.9 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

6.10 Warunki glebowe

6.11 Warunki klimatyczne

6.12 Szata roślinna i świat zwierząt

7. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

8. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego do zagospodarowania przestrzennego

8.1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

8.2 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszary Natura 2000

8.3 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

9. Charakterystyka ustaleń zmiany studium

9.1 Przeznaczenie terenów

9.2 Warunki zagospodarowania

9.3. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego                      i dziedzictwa kulturowego

9.4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

II. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY STUDIUM

III. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ STUDIUM

1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, warunki klimatu lokalnego

2. Hałas

3. Odpady

4. Wody podziemne i powierzchniowe, ścieki

5. Emisja pól elektromagnetycznych

6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

7. Powierzchnia ziemi

8. Gleby

9. Szata roślinna i świat zwierzęcy

10. Krajobraz

11. Transgraniczne oddziaływania na środowisko

12. Wpływ ustaleń studium na tereny Natura 2000

13. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji obiektów związanych z energetyką fotowoltaiczną

IV. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM I W STREFIE JEJ POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA

V. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM.

VI.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

VII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z UWARUNKOWANIAMI EKOFIZJOGRAFICZNYMI ORAZ PRZEPISAMI ODRĘBNYMI W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA,

VIII. PODSUMOWANIE

IX. STRESZCZENIE

I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

# Opracowanie „Prognozy oddziaływania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna jest realizacją obowiązku określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

# Niniejsza „prognoza” jest częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej do zmiany studium na podstawie Działu IV „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

# Opracowanie „prognozy” ma na celu ocenę realizacji ustaleń zmiany studium pod kątem szeroko rozumianej ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, a także przedstawienie przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska (przekształceń) oraz warunków życia mieszkańców.

# Zakres „prognozy” został uzgodniony w trybie art. 57 ust.2 i art. 58. ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Przed rozpoczęciem sporządzenia „prognozy” przystąpiono do zbierania wniosków na zasadach określonych w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy.

# Obok części tekstowej integralną częścią niniejszej „prognozy” jest załącznik kartograficzny

# - Mapa prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium, w skali 1:1 000.

# Mapa sporządzona została na rysunku zmiany studium. Ocenę przewidywanych skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu i rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych odniesiono do istniejącego stanu środowiska, jego warunków i predyspozycji użytkowych rozpoznanych w najbardziej aktualnym opracowaniu ekofizjograficznym.  Na mapie „Prognozy...” przedstawiono zakres przewidywanych przekształceń  poszczególnych elementów środowiska w odniesieniu do poszczególnych terenów określonych projektem zmiany studium, różnicując kolorem stopień natężenia przekształceń w ujęciu kompleksowym.

2. Podstawa prawna.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm);

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

Podstawowym celem opracowania prognozy do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń zmiany studium na poszczególne elementy środowiska w obszarze objętym granicami zmiany studium. Kolejnym celem opracowania prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń zmiany studium oraz określenie metod działania pozwalających na ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem prognozy jest również informowanie społeczności lokalnej o skutkach wprowadzenia w życie ustaleń zmiany studium oraz aktywny udział społeczeństwa w procedurze oddziaływania na środowisko zmiany studium.

Podstawowym założeniem metodycznym prognozy jest przyjęcie hipotezy, że zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego zmianą studium osiągną maksymalna wielkość dopuszczoną w ustaleniach zmiany studium. W celu określenia wpływu ustaleń zmiany studium na środowisko przyjęto metodę oceny porównawczej przewidywanych zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4. Materiały wejściowe

- J. Kondracki: Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa,

- Wł. Szafer: Szata roślinna Polski, PWN Warszawa

- Szczegółowa mapa geologiczna Polski z objaśnieniami, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

- Mapa hydrogeologiczna Polski z objaśnieniami, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ,

- Mapa sozologiczna, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,

- Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Raba Wyżna wykonane na potrzeby zmiany studium,

- Program ochrony środowiska dla powiatu nowotarskiego na lata 2004 - 2015,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna,

- Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2012 r.

- Obszary Natura 2000 – Ministerstwo Środowiska,

- Obszary Chronionego Krajobrazu w województwie małopolskim – Marszałek Województwa Małopolskiego,

- Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – RZGW Kraków,

- Obszary osuwania się mas ziemnych – Geolog Powiatowy w Nawym Targu,

- Gminna ewidencja zabytków – Gmina Raba Wyżna

- Rejestr zabytków – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

- Wizja lokalna

5. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Granicami opracowania objęto cześć obrębu Bielanka w gminie Raba Wyżna. Ogólna powierzchnia opracowania wynosi ok. 25 ha. W granicach opracowania znalazły się tereny istniejącego gospodarstwa rolnego. Obiekty gospodarskie wraz budynkami mieszkaniowymi skupione są w ramach jednego siedliska położonego w centralnej części opracowania. Poza wyżej wymienionymi inne obiekty budowlane w granicach opracowania nie występują. W użytkowaniu gruntów dominują tereny rolnicze wykorzystywane jako pastwiska do wypasu zwierząt gospodarskich oraz częściowo do prowadzenia upraw polowych. W zasadzie cały obszar opracowania zajmują tereny w użytkowaniu rolniczym. Wyjątek stanowią jedynie trwałe użytki roślinności łąkowej położone w południowej części opracowania (w pasie około 40 – 60 m od koryta przepływającego przez opracowania potoku Żeleźnica oraz grunty leśne położone przy wschodniej granicy opracowania. W zagospodarowaniu terenów rolniczych nie stwierdzono występowania większych zadrzewień śródpolnych. Zwarte zadrzewienia o charakterze łęgowym występują w południowej części opracowania wśród trwałych użytków roślinności łąkowej wypełniającej dolinę potoku przepływającego w pobliżu południowej granicy opracowania. Obszar opracowania od strony zachodniej graniczy bezpośrednio ze zwartymi kompleksami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych.

6. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

6.1. Położenie administracyjne

Gmina Raba Wyżna jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa małopolskiego, w zachodniej części powiatu nowotarskiego. Zajmuje powierzchnię 8 828 ha (tj. 88 km²). W jej skład wchodzi 8 sołectw: Bielanka, Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Skawa. Centrum administracyjno – usługowym gminy jest wieś Raba Wyżna. Najliczniejsze powierzchnie gruntów należących administracyjnie do gminy Raba Wyżna zagospodarowane są przez osoby fizyczne, drugą wielkość stanowią grunty Skarbu Państwa.

Gmina graniczy:

- od strony północnej – z gminą Lubień (powiat myślenicki) i gminą Jordanów (powiat suski),

- od strony północno – zachodniej z gminą Spytkowice,

- od strony północno – wschodniej z gminą Rabka-Zdrój,

- od strony południowo – wschodniej z gminą Nowy Targ,

- od strony południowej z gminą Czarny Dunajec,

od strony zachodniej z gminą Jabłonka.

Obszar gminy stanowi przestrzeń o zróżnicowanym użytkowaniu. Główne formy użytkowania terenu to użytki rolne, łąki i pastwiska oraz lasy. Pozostałe formy użytkowania terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zwarta oraz rozproszona, zabudowa usługowo – produkcyjna, drogi, linie kolejowe oraz wody powierzchniowe. W północnej części gminy przeważają użytki rolne, a w południowej tereny leśne.

Najważniejsze powiązania komunikacyjne gminy z regionem tworzą;

- droga krajowa nr 7 (relacji Gdańsk – Kraków – Chyżne),

- droga krajowa nr 47 (relacji Rabka-Zdrój – Zakopane),

- droga wojewódzka nr 958 (relacji Rabka-Zdrój – Zakopane),

- linia kolejowa nr 98 (Sucha Beskidzka – Chabówka),

- linia kolejowa nr 99 (Chabówka – Zakopane).

Obszar opracowania położony jest w północnej części obrębu Bielanka.

6.2 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

Elementy systemu przyrodniczego gminy składają się z obszarów węzłowych, korytarzy powiązań przyrodniczych i obszarów je wspomagających. Obszary węzłowe powinny posiadać trwałą strukturę biotyczną, zasilającą cały system. Poszczególne elementy środowiska naturalnego i półnaturalnego wchodzące w skład systemu przyrodniczego gminy powinny być powiązane ze sobą siecią korytarzy ekologicznych zapewniających swobodną migrację gatunków flory i fauny. Połączenia te powinny mieć trwały charakter łącząc poszczególne elementy w silny układ przyrodniczy. Trwałą strukturę użytkowania strukturę  posiadają tereny zabagnione, wnętrza dolin rzecznych i kompleksy leśne stąd zwykle stanowią one podstawę tworzenia systemu powiązań przyrodniczych, pełniąc funkcję obszarów węzłowych i korytarzy powiązań przyrodniczych. Do terenów wspomagających system zalicza się tereny wykazujące trwale wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Potencjał biotyczny tych terenów jest różny, nie zawsze wysoki. Zalicza się do nich zadrzewienia, tereny zieleni urządzonej, ogrody działkowe czy trwałe użytki zielone. Istotne funkcje w systemie przyrodniczym gminy pełnią również otwarte tereny rolnicze. Nie można ich zaliczyć do terenów stanowiących podstawę systemu przyrodniczego gminy ze względu na prowadzone prace agrotechnicznego oraz dużą zmienność pokrycia roślinnością związaną z sezonowością upraw rolniczych oraz zmianami w składzie gatunkowym prowadzonych upraw. Stanowią one natomiast powierzchnie charakteryzujące się stale występującym wysokim procentem powierzchni biologicznie czynnej i często stanowią również biotopy występowania licznych gatunków zwierząt. W obszarach tych zwykle występują często tereny zadrzewione lub tereny pokryte roślinnością spontaniczną z udziałem gatunków roślin wysokich, aktywnie wspomagające system przyrodniczy gminy.

W gminie Raba Wyżna nie występują tereny objęte ani krajową siecią ekologiczną ECONETPL, ani też europejską siecią ekologiczną Natura 2000. Pomimo tego faktu na obszarze gminy bardzo licznie występują lokalne korytarze powiązań przyrodniczych. Zasięg i przebieg korytarzy ekologicznych jest związany bezpośrednio z terenami stanowiącymi obudowę biologiczną cieków wodnych licznie przepływających przez teren gminy Raba Wyżna. Szerokość poszczególnych korytarzy nie jest znaczna, ale ich liczba oraz ograniczona ilość przeszkód przestrzennych stanowiących bariery w ich funkcjonalności powoduje, że  poszczególne węzły ekologiczne występujące w gminie są ze sobą powiązane. Na szczególną uwagę zasługuje korytarz oparty o rzekę Skawę, stanowiący jeden z głównych korytarzy ekologicznych gminy i jednocześnie korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym. Jest on co prawda na odcinkach silnie obudowany zabudową , ale ciągłość powiązań przyrodniczych w jego zasięgu jest zachowana. Korytarz ten umożliwia powiązanie elementów systemu przyrodniczego w obszarze gminy z terenami sąsiednimi. Jak już wspomniano obszary węzłowe są powiązane ze sobą w spójny system. Liczba i powierzchnia tych obszarów w granicach gminy jest wysoka (głównie zwarte kompleksy leśne), zapewniająca spójność i wysoką funkcjonalność całego systemu.

W związku z faktem, że większość obszaru wykorzystywana jest na cele pastwisk do wypasu zwierząt gospodarskich charakteryzujących się występowaniem trwałej powierzchni biologicznie czynnej, obszar ten można zaliczyć do terenów wspomagających system przyrodniczy gminy. Udział i funkcja obszaru w systemie jest jednak uzależniona od sposobu prowadzonej gospodarki rolnej i może być znacząco obniżona po wprowadzeniu upraw charakteryzujących się występowaniem okresów, w których obszar ten byłby pozbawiony roślinności lub w przypadku prowadzenia upraw wymagających wykonania ogrodzeń (utrudniona migracja zwierząt). Obszary wchodzące w system przyrodniczy gminy w obszarze zmiany studium ograniczają się do południowych części opracowania położonych w dolinie potoku Żeleźnicy przepływającego przez obszar opracowania. Tereny te tworzą lokalny korytarz powiązań przyrodniczych łączący węzeł ekologiczny oparty na zwartych kompleksach Lasów Państwowych (graniczących bezpośrednio z obszarem opracowania od strony zachodniej) z innymi elementami systemu przyrodniczego gminy. Inne obszary budujące system przyrodniczy gminy w granicach opracowania ograniczają się do niewielkiego kompleksu leśnego położonego na wschodniej granicy opracowania, stanowiącego lokalny węzeł ekologiczny oraz pas pastwisk stanowiących enklawę w otoczeniu zwartych kompleksów leśnych (zachodnia część opracowania). Na szczególną uwagę zasługują obszary położone poza granicami opracowania (strona zachodnia) stanowiące rozległe obszary leśne stanowiące jeden z podstawowych węzłów ekologicznych w gminie Raba Wyżna.

6.3 Krajobraz istniejący

Walory krajobrazowe tego obszaru gminy należy zaliczyć do wysokich i bardzo wysokich. Jest to zresztą charakterystyczne dla całej gminy Raba Wyżna ze względu na ukształtowanie terenu oraz bardzo atrakcyjną dominację w krajobrazie zalesionych stoków, charakterystycznych dla pejzaży krainy gór i pogórza. Walory krajobrazowe są jednym z najistotniejszych walorów całej gminy Raba Wyżna.

Specyfiką krajobrazu wsi Bielanka jest występowanie rozległych krajobrazów rolno – leśnych bez zabudowy. W krajobrazie dominującą rolę odrywa mozaika pół uprawnych, zadrzewień i kompleksów leśnych położonych w ciekawym ukształtowaniu terenu  wynikających z układu stoków i dolin. Istniejące zespoły zabudowy w granicach obrębu są dobrze wkomponowane w otaczający krajobraz. Elementem dysharmonizujące krajobraz w obszarze opracowania nie występują.

6.4 Rzeźba terenu

Gmina Raba Wyżna pomimo położenia w obrębie głównego grzbietu Karpat nie posiada cech krajobrazu beskidzkiego (górskiego). Decydują o tym przede wszystkim nieznaczne wysokości względne (100 – 200 m), charakterystyczne dla rzeźby podgórskiej.

Krajobraz gminy Raba Wyżna kształtowany jest przez flisz karpacki, budujący wzgórze Beskidów Zachodnich. Wysokość grzbietów i szczytów waha się tu od 500 do 1200 m n.p.m., natomiast poziom den dolinnych sięga 420 m n.p.m., przez co morfologiczne zróżnicowanie terenu sięga 400-800 m. Zbocza charakteryzują się dość znaczną stromizną, co wynika z dużej odporności budującego je materiału skalnego. Rzeźba terenu urozmaicona jest wąskimi dolinami licznych potoków i rzek, miejscami tworzących przełomy. Podłużne doliny rzeczne rozwinęły się jedynie w bardziej miękkich warstwach skalnych podłoża, grzbiety natomiast wytworzyły się w materiale odporniejszym na działanie procesów denudacyjnych. Stałym elementem rzeźby terenu są tu również kotliny, powstające głównie w miejscach zbiegu większych rzek. Kotlina Rabczańska jest naturalnym regionem, stanowiącym część Beskidów Zachodnich, położonym pomiędzy Beskidem Makowskim, Wyspowym, Gorcami i Beskidem Żywieckim (a dokładnie Pasmem Podhalańskim i pasmem Policy). Kotlina stanowi falistą powierzchnię zrównania (500-600 m n.p.m.), rozciętą płytkimi dolinami Raby i Skawy. Rzeki te zbliżają się do siebie na odległość 1,5 km, a dział wodny pomiędzy nimi wznosi się zaledwie o 20 m. Północna część gminy ma charakter niewielkiej śródgórskiej kotliny, do której spływają dwie główne rzeki: Skawa i Raba. Dna dolin tych cieków zajmuje niemal w całości taras rędzinny (o wysokości ok. 3 m w dolinie Skawy i ok. 2 m w dolinie Raby). Taras łęgowy ciągnący się wąskim pasem wzdłuż koryt rzecznych jest słabo wykształcony i sięga maksymalnie 1 – 1,5 m wysokości. Południowa część gminy znajduje się w obrębie rozległego płata wyżynnego, osiągającego wysokość ponad 900 m n.p.m. Występują tu znacznie większe spadki terenu (często przekraczające 25%) oraz bardziej rozbudowane formy rzeźby. Obszar wyżynny przecięty jest doliną Bukowińskiego Potoku, a także licznymi dopływami Skawy i Raby, które wcinają się silnie w grzbiet wododzielny.

Teren w obszarze opracowania opada stosunkowo łagodnie w kierunku południowym i południowo – wschodnim. Spadki tereny nie przekraczają 5o. Biorąc pod uwagę ukształtowanie powierzchni ziemi w całej gminie należy stwierdzić, że ukształtowanie powierzchni w obszarze opracowania sprzyja rozwojowy inwestycji budowlanych. Ekspozycja południowa terenu jest korzystna do rozwoju inwestycji związanych z rozwojem terenów mieszkaniowo – rekreacyjnych. Ekspozycja południowa stoków jest również korzystna do rozwoju energetyki fotowoltaicznej, która jest jednym z celów realizacji projektu zmiany studium.

Obszary osuwania się mas ziemnych i obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

Rezultatem urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy i związanej z nią bogatej rzeźby terenu jest występowanie terenów osuwiskowych i predysponowanych do osuwania.

Ich rozwojowi sprzyja zarówno budowa geologiczna podłoża jak również ukształtowanie terenu (duże spadki) Zasięg obszarów osuwania się mas ziemnych i obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, został wyznaczony na mapie „System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), skala 1:10 000, PIG, Warszawa 2010 r.”. Obszar opracowania położony jest poza zasięgiem obszarów osuwania się mas ziemnych wyznaczonych w gminie Raba Wyżna.

6.5 Budowa geologiczna

Zgodnie z podziałem geologicznym wg J.Kondrackiego obszar gminy Raba Wyżna należy do prowincji

„Karpaty i Podkarpacie”, w obrębie podprowincji „Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, do której na terenie gminy Raba Wyżna należą:

- makroregion „Beskidy Zachodnie”

- mezoregion – „Kotlina Rabczańska”

Gmina położona jest w obrębie:

- Beskidu Wysokiego, w części głównego grzbietu karpackiego, łączącego Pasmo Babiogórskie z Gorcami a nazwanego Pasmem Podhalańskim,

- Gorców, po wschodniej stronie doliny Raby (Góra Wierchy – Rabska Góra).

Obręb Karpat Zachodnich zbudowany jest prawie wyłącznie z grubego kompleksu osadów fliszowych,

poddanego fałdowaniu w neogenie, a następnie w miocenie. Podłoże fliszu karpackiego jest w całości przykryte, dlatego też nie do końca poznane. Tworzą je utwory zdegradowanego utworu podkarpackiego. Omawiany obszar w całości znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej, w skład której wchodzą następujące warstwy wieku górnokredowego i paleogeńskiego:

- łupki pstre – łupki ilaste, przeważnie czerwone i zielone, zawierające często wtrącenia cienko ławicowych piaskowców,

- warstwy beloweskie – obok warstw łąckich i piaskowca magurskiego są jednym z głównych elementów budowy geologicznej. Składają się z naprzemianległych cienko ławicowych piaskowców i łupków, miejscami zawierają również wtrącenia twardych margli, bądź gruboławicowych piaskowców typu magurskiego. Wszystkie piaskowce i części łupków są wapniste. W porównaniu z utworami wchodzącymi w skład nadległych warstw łąckich i piaskowcem magurskim, warstwy beloweskie cechuje mniejsza odporność, co znajduje odbicie w rzeźbie terenu,

- warstwy beloweskie przykryte są grubym kompleksem twardych margli, piaskowców i łupków, określanym nazwą warstw (margli) łąckich. Margle występują w ławicach grubości od kilku centymetrów do kilku metrów, zaś ławice piaskowców są znacznie cieńsze. Przeważają piaskowce drobnoziarniste, dość silnie uwapnione. Zarówno margle jak i piaskowce odznaczają się dużą twardością jak i znaczną odpornością na czynniki denudacyjne. Tworzą one wyższe wzniesienia i grzbiety o stosunkowo stromych stokach,

- na marglach łąckich, miejscami na zastępujących je tzw. warstwach przejściowych, leży piaskowiec magurski z niewielką ilością łupków. Piaskowce są przeważnie grubo ławicowe, wapniste o zmiennej wielkości ziaren piasku. W zależności od ilości i jakości lepiszcza są one mniej lub bardziej twarde, miejscami dość kruche i sypliwe. Łupki są prawie zawsze typu marglistego, grubo łupiące się. Najwyższe stratygraficzne położenie tego ogniwa i duża odporność na działanie czynników niszczących przejawiają sięwyraźnie w krajobrazie. Piaskowiec magurski bierze udział w budowie najwyższych wzniesień (Wielki Dział).

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez drobniejsze żwiry, piaski i gliny, które wypełniają przede wszystkim dna dolin rzecznych oraz szeroko rozprzestrzenione gliny zwietrzelinowe (lessopodobne, z rumoszem piaskowcowym lub skał podłoża)

W obszarze opracowania przeważają dobre warunki geologiczno inżynierskie do lokalizacji zabudowy (w warstwie przypowierzchniowej przeważają żwiry i piaski). Jedynie w terenach bezpośrednio przylegających do doliny potoku Żeleźnicy w warstwach przypowierzchniowych mogą występować utwory holoceńskie stanowiące trudne podłoże do lokalizacji zabudowy. Realizacja obiektów budowlanych w takich terenach wymaga znacznych nakładów na przygotowanie podłoża do lokalizacji obiektów o znacznych kubaturach.

6.6 Surowce mineralne

Obszar gminy Raba Wyżna cechuje niewielka zasobność w surowce mineralne. Na jej terenie stwierdzono występowanie złóż surowców skalnych takich jak: piaskowce oraz kruszywa naturalne (przede wszystkim żwiry), zlokalizowane w dolinie Skawy. Piaskowce występują we wszystkich jednostkach strukturalnych Karpat fliszowych. Stanowią one cenny surowiec, który w zależności od własności technologicznych może być wykorzystywany w różnych dziedzinach budownictwa i drogownictwa. Innym cennym surowcem mineralnym, związanym występowaniem z tarasami zalewowymi i akumulacyjno – erozyjnymi w dolinach Raby i Skawy, są żwiry (kompleksy skał krzemionkowych i luźnych). Utwory te złożone są ze żwirów przekładanych iłami i glinami o miąższości do 10 m. Żwiry składają się z otoczaków piaskowców magurskich, zróżnicowanych pod względem obtoczenia i stopnia zwietrzenia. Przeważa materiał frakcji grubych z domieszką frakcji pyłowych i piasku. Na terenie gminy, w miejscowości Sieniawa znajduje się jedno udokumentowane złoże kamieni drogowych i budowlanych, którego zasoby geologiczne oszacowano na 200 tys. ton. W chwili obecnej złoże to nie jest eksploatowane. Na terenie miejscowości Harkabuz znajduje się rozpoznane, udokumentowane złoże piaskowca magurskiego w kategorii C1.

Omawiany obszar położony jest poza zasięgiem udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Nie jest objęty również granicami terenów i obszarów górniczych.

6.7 Wody powierzchniowe

Pod względem hydrologicznym gmina należy do zlewni rzeki Raby w zlewisku Morza Bałtyckiego. Niewielka część gminy – w okolicach miejscowości Skawa zaliczana jest do zlewni rzeki Skawy. Długość sieci hydrograficznej na terenie gminy wynosi 52,7 km, a tworzy ją zasadniczo dziewięć cieków wodnych (mniejszych i większych potoków oraz rzeki: Raba, Skawa i Czarna Orawa). Obszar gminy Raba Wyżna odznacza się dużą gęstością stałej sieci rzecznej, która przekracza 1 km długości cieku na km2. Powszechnie występują tu niewielkie cieki powierzchniowe, takie jak np. strugi i potoki, prowadzące niewielkie ilości wody. Gmina należy do zlewni rzeki Raby i Skawy, a poprzez potok Orawka także do Czarnej Orawy. Nieliczne cieki okresowe występują sporadycznie. Główne cieki powierzchniowe przepływające przez gminę Raba Wyżna to rzeka Skawa, Raba oraz Czarna Orawa.

Skawa

Stanowi prawobrzeżny górski dopływ Wisły II rzędu. Źródła rzeki znajdują się w lesie tuż poniżej przełęczy Beskid, od strony Spytkowic. Za źródłowy uznaje się Wsiowy Potok. Długość rzeki wynosi 96,4 km (w tym na terenie gminy Raba Wyżna - 12,1 km). Skawa odznacza się niewielkim spadkiem (ok.3‰ za wyjątkiem jej początkowego odcinka w okolicach Spytkowic) powolnym przepływem i szeroką, silnie meandrującą, podmokłą doliną. W granicach gminy rzeka Skawa przyjmuje liczne dopływy lokalnych potoków i cieków, m.in. potok Stachorówka, Pudłówka, potok Z Lasu, Zwierzyniec, Fudalikówka, Skawcówka, Pański, Łęczyń i Krzywoń.

Raba

Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły; całkowita długość rzeki wynosi 131,9 km, zaś powierzchnia zlewni 1537 km2. Źródła rzeki znajdują się w Beskidach na wysokości 785 m n.p.m. Rzeka odznacza się typowo górskim charakterem – aż do Raby Wyżnej jej dolina jest wąska i głęboka, o przeważnie stromych zboczach. Na tym odcinku Raba ma charakter potoku o średnim spadku 18‰ i prowadzi niewielkie ilości wody. Poniżej Raby Wyżnej koryto rzeki ulega rozszerzeniu i zaczyna ona silnie meandrować. Zwiększa się również spadek rzeki. Głównymi potokami zasilającymi Rabę są Bielanka, Żeleźnica, Rokicianka oraz potok Kosiczny i Zaklęty.

Czarna Orawa.

Bukowińskiego Wierchu; w odcinku źródłowym rzeka zwana jest Orawką. Czarna Orawa jest rzeką transgraniczną z Republiką Słowacką. W granicach Polski jej zlewnia wynosi 359,6 km2 i odznacza się rzeźbą górską. Tereny zlewni rzeki to w przeważającej części obszary lasów, często także z rozległymi kompleksami torfowisk, stanowiącymi naturalne źródło zanieczyszczeń organicznych wód Czarnej Orawy. Rzeki i potoki na terenie gminy Raba Wyżna zasilane są przez wody opadowe, roztopowe i gruntowe (system deszczowo – śnieżno – gruntowy). Reagują szybko na opady gwałtownym, zwykle krótkotrwałym przyborem wody, co świadczy o istnieniu znacznego spływu powierzchniowego oraz zasilania odbywającego się głównie przez wody opadowe, zaś w mniejszym stopniu gruntowe. W ciągu roku zaobserwować można dwa wezbrania: wiosenne (w marcu lub kwietniu) związane z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz letnie (w czerwcu lub w lipcu), będące następstwem ulewnych opadów. Wezbrania letnie znacznie przewyższają wezbrania wiosenne, jednak wahania stanu wody w Rabie oraz w górnym odcinku Skawy nie przekraczają 2 m. Szczególnie obfite opady powodują powodzie, które dotyczą jednak niemal wyłącznie terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych. Stany powodziowe powodują szereg poważnych zmian w ukształtowaniu koryt rzecznych i den dolinnych, a w konsekwencji również zmiany w rozmieszczeniu roślin wodnych.

Przez obszar opracowania nie przepływa potok Żeleźnica – stanowiący południową granica opracowania.

Dla rzeki Skawy w 2003 r. zostało wykonane „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy”, stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Dla rzeki Raby w 2010 r. zostało wykonane opracowanie „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Na podstawie w/w opracowań dla Skawy i Raby wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią, których granicę stanowi zasięg zalewu wodą Q1%. Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonych we wcześniej przytoczonym studium ochrony przeciwpowodziowej.

6.8 Wody podziemne

Obszar gminy Raba Wyżna znajduje się w zasięgu dwóch głównych zbiorników wód podziemnych: zbiornika nr 445 „Magura - Babia Góra” (północna część gminy) oraz zbiornika nr 439 „Magura Gorce” (południowa część gminy).

Zbiornik nr 439 występuje w obrębie Karpat fliszowych. Został wydzielony ze względu na potrzebę ochrony najbardziej wydajnych partii skał, stanowiących istotne źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Zwierciadło wody kształtuje się tu na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Najbardziej zasobne w wodę są grubo ławicowe piaskowce magurskie, zaś pozostałe rodzaje skał są słabiej wodonośne (głównie z uwagi na znaczny udział łupków i margli). Z uwagi na brak naturalnej ochrony wód zbiorników fliszowych są one silnie narażone na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni terenu.

Zbiornik nr 445 – zbiornik w obrębie Karpat fliszowych, wydzielony według kryteriów indywidualnych, ze względu na potrzebę ochrony najbardziej wydajnych partii skał, jako źródła zaopatrzenia w wodę pitną. Skałami zbiornikowymi są spękane grubo ławicowe piaskowce i łupki. Woda w warstwach jest typu szczelinowo – porowego. Zbiorniki fliszowe nie są chronione w sposób naturalny, stąd obecność poważnego zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Cały obszar opracowania położony jest w granicach Zbiornika nr 439 „Magura Gorce”.

Poziom pierwszego zwierciadła wód podziemnych w obszarze opracowania występuje na poziomie poniżej 4 m, co stwarza dobre warunki do posadowienia zabudowy. Gorsze warunki budowlano – inżynierskie występują jedynie w południowej części w zasięgu doliny potoku Żeleźnicy. Woda gruntowa w tym rejonie opracowania występuje na poziomie 0 – 2 m. Gruntu te narażone są na podtopienia okresowe oraz stagnowanie wód opadowych i roztopowych. Charakterystyka warunków gruntowo –wodnych w tym rejonie opracowania wskazuje, że lokalizacja obiektów budowlanych jest silnie ograniczona.

6.9 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Określa również sposób dokonywania ocen stanu wód. Oprócz oceny wg zasad wprowadzonych przez RDW, wykonywane są oceny jakości wód powierzchniowych z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania, wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej z obszaru wodnego. Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, uwzględniający RDW, został przyjęty w 2011r. (M.P. z 2011 Nr 49 poz. 549).

Region Wodny Środkowej Wisły obejmuje Wisłę na odcinku od ujścia Sanu do Włocławka, zlewnię Bugu i Narwi, Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, Wyżynę Lubelską i północną część regionu świętokrzyskiego. Na tym obszarze głównym piętrem wodonośnym, o największym rozprzestrzenieniu jest plejstoceńskie piętro wodonośne. W części północnej regionu występuje nieprzerwanie na całym obszarze, w regionie świętokrzyskim i Wyżynie Lubelskiej występuje w dolinach większych rzek, pomiędzy wychodniami starszego podłoża. Charakteryzuje się piętrowością osadów wodonośnych, które związane są z akumulacją wodno – lodowcową w trakcie interglacjałów następujących po sobie zlodowaceń. Piętro wodonośne związane jest z dolinami rzek współczesnych, strukturami piaszczysto – żwirowymi występującymi wśród utworów morenowych oraz ze strukturami dolin kopalnych. Generalnie wydziela się 3 poziomy, ale układ ten może być zaburzony. Poziomy składają się lokalnie z większej ilości warstw wodonośnych. Pietro czwartorzędowe cechuje się bardzo dobrymi parametrami hydrogeologicznymi, takimi jak wodoprzepuszczalność i wydajność potencjalna studni. Poziom górny, ze względu na słabą izolację ma największy moduł zasobów odnawialnych, ale jest najbardziej narażony na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Najczęściej eksploatowane są poziomy międzyglinowe, których miąższość wynosi kilkanaście metrów. Wody piętra plejstoceńskiego są typu HCO3 – Ca i HCO3 – Ca – Mg. Dla tego typu wód charakterystyczna jest podwyższona zawartość Fe i Mn. Ze względu na narażenie zanieczyszczeniami antropogenicznymi notuje się podwyższone zawartości jonów SO2- 4, Cl-, Na+, K+. Neogeńsko – paleogeńskie piętro wodonośne związane jest z osadami piaszczystymi miocenu i oligocenu. Poziomy te są rozdzielone mułkami i iłami, ale występują również w kontakcie hydraulicznym. Piętro to jest szeroko rozprzestrzenione na obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły. Nie występuje tylko w południowej części, w regionie świętokrzyskim i na Wyżynie Lubelskiej. Miocen jako użytkowy poziom wodonośny ma znaczenie lokalne ze względu na gorsze parametry hydrogeologiczne i silną barwę pochodzącą od pokładów węgli brunatnych. Częściej ujmowany jest poziom oligoceński, który tworzy zasobny zbiornik o miąższości od kilku do 90 m. Wody piętra neogeńsko – paleogeńskiego są dobrej jakości, ogólna mineralizacja waha się w granicach 300 – 700 mg/dm3, zawartość chlorków 0 – 40 mg/dm3 i siarczanów < 40 mg/dm3. Powyżej poziomu mioceńskiego występują osady plioceńskie, które ze względu na wykształcenie litologiczne nie mają właściwości wodonośnych, ale tworzą bardzo dobrą izolację zbiornika mioceńskiego i oligoceńskiego. Kredowe piętro wodonośne jest najsłabiej rozpoznane w północnej części regionu. Największe znaczenie jako główny użytkowy poziom wodonośny ma na południu regionu, w rejonie niecki lubelskiej tworzy największy podziemny zbiornik wód słodkich w Polsce. Utworami wodonośnymi są spękane margle, opoki i kreda pisząca. Wraz z głębokością zmniejsza się szczelinowatość, co powoduje obniżenie przydatnych parametrów hydrogeologicznych dla zbiornika wód podziemnych. Wody piętra kredowego w strefie aktywnej wymiany wód są dobrej jakości i nie wymagają uzdatniania. Wraz ze wzrostem głębokości wzrasta ogólna mineralizacja i może znacznie przekraczać 1 g/dm3. Pojawiają się wody sodowo – chlorkowe o charakterze reliktowym. Miąższość utworów kredowych dochodzi do 600 – 700 m. Zawodniona jest ich górna część o miąższości 200 – 300 m, mająca znaczenie użytkowe. Jurajskie piętro wodonośne ma jest słabo rozpoznane i ma znaczenie użytkowe na obszarach gdzie brak jest poziomów użytkowych w wyższych piętrach wodonośnych. Najlepiej rozpoznany zbiornik wód podziemnych wieku jurajskiego występuje w północnym i wschodnim obrzeżu paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich. Występują tu 3 poziomy wodonośne w spękanych wapieniach skalistych. Najlepsze parametry wodonośne wapieni jurajskich występują w strefach uskokowych. Zwykłe wody podziemne piętra jurajskiego występują do głębokości 250 m, poniżej znacznie wzrasta mineralizacja, czyniąc te wody nieprzydatnymi do zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do picia. W obrzeżu Gór Świętokrzyskich występuje również triasowe piętro wodonośne. Poziom górno triasowy zbudowany z iłowców i mułowców nie ma znaczenia użytkowego, ze względu na słabe zawodnienie. Poziom środkowo triasowy tworzą wapienie i margle o miąższości do 100 m. Poziom dolno triasowy występuje w piaskowcach, zlepieńcach i mułowcach. Jest często łączony z permskim piętrem wodonośnym ze względu na podobne wykształcenie litologiczne. Wody piętra triasowego cechują się dobrą jakością, niekiedy o zbyt niskim pH < 6,5. Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich zbudowany jest ze skał karbońskich, dewońskich, sylurskich, ordowickich i kambryjskich. Charakteryzują się słabą wodonośnością. Użytkowy charakter ma poziom środkowo- i górno dewoński, który jest wykształcony

w postaci wapieni i dolomitów. Tworzą zbiorniki szczelinowo – krasowe, o zmiennej wodonośności, zależnej od stopnia spękania.

W ramach Planu gospodarowania wodami wydzielono:

jednolite części wód podziemnych – oznaczające określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych (JCWPd)

jednolite części wód powierzchniowych – oznaczające oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka, struga, strumień, potok, kanał, lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne) (JCWP).

Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie:

2660 jednolitych części wód rzek,

5 jednolitych części wód przejściowych,

6 jednolitych części wód przybrzeżnych,

481 jednolite części wód jezior

Wydzielenie różnych typów wód jest wstępnym etapem na drodze do ustalenia zgodnej z RDW oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód. Opracowanie typologii wód powierzchniowych było niezbędne z powodu ogromnej różnorodności warunków środowiskowych, które wpływają na charakter występowania organizmów wodnych.

Warunki środowiskowe wynikają z takich czynników, jak m. in.:

położenie geograficzne,

wysokość bezwzględna,

geologia terenu,

morfologia terenu.

Typy wód, w warunkach nie naruszonych przez człowieka, różnią się pod względem cech biologicznych. Z tego względu stanowić będą wzorzec do określenia stopnia odchylenia przy ocenie stanu ekologicznego wód. Dlatego dobry stan charakteryzowany jest w zależności od poszczególnych typów wód.

W zakresie prac związanych z wyznaczaniem typów części wód posłużono się typologią abiotyczną zgodnie z wymaganiami RDW. Typologie ustalono przy zastosowaniu „systemu A” lub „systemu B” (Załącznik II RDW). Przy czym stosowanie „systemu A” części wód zróżnicowano wg właściwych ekoregionów. Obszar dorzecza Wisły leży w obrębie 4 ekoregionów: Karpat, Równin Wschodnich, Równin Centralnych i Wyżyn Centralnych.

W zakresie ustalenia typologii rzek przeanalizowano następujące parametry: wielkość powierzchni zlewni cieków, wysokość n.p.m. oraz typ podłoża. W zakresie ustalenia typologii jezior zastosowano kryteria tzw. „systemu B” wg RDW. Typologia abiotyczna jezior została ustalona na podstawie analizy danych dla 749 jezior w Polsce. Oprócz kryteriów abiotycznych typologii, przeanalizowano również szereg parametrów dodatkowych, mających znaczenie weryfikujące, jak kategoria podatności zbiornika na degradację, klasa czystości wody, czy podstawowe wskaźniki chemiczne. Parametry te były pomocne przy ustaleniu, czy pewne budzące wątpliwości wartości parametrów typologii, jak niski odczyn, wysokie przewodnictwo czy zasadowość, wynikają z naturalnych uwarunkowań danego ekosystemu (jego typu), czy raczej mogą być wynikiem wpływu antropogenicznego i powinny zostać pominięte. Na podstawie kombinacji przyjętych klas wybranych parametrów wydzielono siedem typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych, wzięto pod uwagę dwa zasadnicze czynniki abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. Do podziału wód na jednolite części zastosowano „systemu B”, uwzględniający również dodatkowe parametry abiotyczne, tj. głębokość, morfologię i inne.

Na obszarze dorzecza Wisły określono 23 typy rzek. Dla cieków sztucznych nie określono typu.

W regionie Karpat, na obszarach położonych >800 m n.p.m., występuje sześć JCWP o charakterze potoków górskich, w tym: cztery JCWP o podłożu krystalicznym, budowanym przez skały krzemianowe (typ 1 - Potok tatrzański krzemianowy), oraz dwie JCWP na skałach węglanowych (typ 2 - Potok tatrzański węglanowy). Powierzchnia zlewni tych rzek nie przekracza 100 km2, zatem wszystkie należą do cieków małych.

Na obszarach wyżynnych (200-800 m n.p.m.), obejmujących w części zachodniej

Polski Wyżyny Centralne i fragment Równin Centralnych, a w części wschodniej Równiny Wschodnie i fragment Karpat, zróżnicowanie geologii podłoża oraz wielkości cieków jest znacznie większe. Obok małych cieków wyżynnych, o powierzchni zlewni 10-100 km2, wyróżnionych ze względu na różne typy podłoża, w tym:

typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni – cieki na skałach krzemianowych (1 JCWP),

typ 5 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni i typ 12 – Potok fliszowy na piaskowcach (270 JCWP),

typ 6 – Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (275 JCWP),

typ 7 – Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistymi – cieki na skałach węglanowych (44 JCWP).

Występują tu także rzeki znacznie większe. Wśród rzek o powierzchni 100-1000 km2 wyróżnione zostały cztery typy, w tym:

typ 8 – Mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia – cieki na skałach krzemianowych i piaskowcach (11 JCWP),

typ 14 – Mała rzeka fliszowa – rzeki na strukturach fliszowych (32 JCWP),

typ 9 – Mała rzeka wyżynna węglanowa na lessach i skałach węglanowych (40 JCWP).

Rzeki średnie o powierzchni zlewni 1000-10000 km2 zostały wydzielone jako dwa typy, niezróżnicowane pod względem geologii, a jedynie pod względem położenia geograficznego:

typ 10 – rzeki średnie Wyżyn i Równin Centralnych (7 JCWP),

typ 15 – rzeki średnie Karpat i Równin Wschodnich (14 JCWP).

Na obszarach nizinnych < 200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy wielkościowe rzek:

typ 16 – Potok nizinny lessowo-gliniasty zarówno – małe cieki na lessach (94 JCWP),

typ 17 – Potok nizinny piaszczysty – cieki na utworach staro glacjalnych (1099 JCWP),

typ 18 – Potok nizinny żwirowy – cieki na utworach młodoglacjalnych (72 JCWP), typ 19 – Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta – rzeki średnie na utworach staro glacjalnych (151 JCWP),

typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa – rzeki na utworach młodoglacjalnych (38 JCWP).

Jako jeden typ, wydzielono typ 21 – Wielka rzeka nizinna ze względu na wielkość zlewni – rzeki wielkie > 10 000 km2 (39 JCWP).

Do niezróżnicowanego wielkościowo typu 22 - Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych, zakwalifikowano odcinki przyujściowe, pod wpływem wód słonych (9 JCWP). Dodatkowo wyróżnione zostały cztery typy cieków, których funkcjonowanie ekologiczne jest niezależne od ekoregionów:

typ 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (193 JCWP),

typ 24 – małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (65 JCWP),

typ 25 – cieki łączące jeziora (49 JCWP),

typ 26 – cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (59 JCWP).

Dla 82 JCWP nie określono typu rzeki. Ponieważ, niektóre z wyróżnionych typów występują w różnych ekoregionach dla odróżnienia zostały one dodatkowo zakodowane np.: 6 i 61 – oznaczają małe cieki na lessach (i lessopodobnych) oraz na skałach węglanowych w ekoregionach 14 i 16.

Na obszarze dorzecza Wisły wydzielono siedem typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Ostatecznie na obszarze dorzecza Wisły występuje 13 typów polskich jezior. W obrębie typów jezior, wyróżniono jednolite części wód. Na obszarze dorzecza Wisły występują typy jezior:

1a – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (8 JCWP),

1b – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (8 JCWP),

2a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (43 JCWP),

2b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (7 JCWP),

3a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (113 JCWP),

3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (100 JCWP),

4 – Jezioro przymorskie, pod wpływem wód słonych (3 JCWP),

5a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (42 JCWP),

5b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (10 JCWP),

6a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni,

stratyfikowane (87 JCWP),

6b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (43 JCWP),

7a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane (5 JCWP),

7b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (11 JCWP).

Dla jednego jeziora nie określono typu.

Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych wzięto pod uwagę dwa

zasadnicze parametry abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. W obrębie tej kategorii znajdują się obszary, na których zachodzi intensywne współoddziaływanie wód rzecznych i morskich. Są to: estuaria ujść dużych rzek do morza i zalewy morskie.

W granicach polskiej strefy Bałtyku na obszarze dorzecza Wisły wyróżniono:

dwa typy wód przejściowych:

TWI - Lagunowy z substratem mułowym i piaszczystym dla czterech jednolitych części wód,

TWV - Ujściowy z substratem piaszczystym dla jednej jednolitej części wód, trzy typy wód przybrzeżnych:

CWI – Mierzejowy dla trzech jednolitych części wód,

CWII - Otwarte wybrzeże z klifami i substratem piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód,

CWIII - Otwarte wybrzeże z substratem piaszczystym z brzegiem wydmowym dla jednej jednolitej części wód.

Zakwalifikowanie wód do silnie zmienionych lub sztucznych części wód, zgodnie z RDW, jest możliwe, jeżeli:

wdrożenie działań, które zmierzają do przywrócenia dobrego stanu ekologicznego tych wód w zakresie hydromorfologii, miałoby zdecydowanie niekorzystny wpływ przede wszystkim na środowisko w szerszym znaczeniu, jak również na dotychczasowe formy użytkowania,

aktualnie nie istnieją znacząco lepsze rozwiązania alternatywne (wykonalne technicznie oraz akceptowalne ekonomicznie), które zapewniłyby osiągnięcie analogicznych „korzyści” z użytkowania wód.

W wyniku przeprowadzonych prac, na obszarze dorzecza Wisły, jako silnie zmienionych części wód jest wyznaczonych:

904 jednolitych części wód rzek,.

1 jednolita część wód przybrzeżnych,

31 jednolitych części wód jezior.

Natomiast jako sztucznych części wód wyznaczonych jest 58 jednolitych części wód rzek.

W wyniku podziału obszaru Polski wyznaczono 161 JCWPd. Przy wydzielaniu JCWPd brano pod uwagę szereg materiałów i podziałów obowiązujących w hydrogeologii.  Są to m. in. Atlas hydrogeologiczny Polski, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, obszary bilansowe wydzielone w obszarach wodnych, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, różnego typu ekosystemy. Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu JCWPd były: związek hydrauliczny wód podziemnych z wodami powierzchniowymi, typ ośrodka geologicznego i rozciągłości poziomów wodonośnych, granice hydrauliczne i hydrostrukturalne, warunki zasilania wód podziemnych, związek wód podziemnych z ekosystemami bagiennymi (obszary sieci Natura 2000), rozmieszczenie punktów monitoringu wód podziemnych, strefy poboru wód podziemnych kształtujące regionalny układ krążenia (aglomeracji miejsko-przemysłowych i górnictwa), charakter i zasięg antropogenicznego oddziaływania oraz stopnia przekształcenia chemizmu wód podziemnych, grupowania jednorodnych jednolitych części wód podziemnych o zbliżonym stanie chemicznym i ilościowym (agregacja według wybranego kryterium jednorodności). Na obszarze dorzecza Wisły występuje 90 JCWPd.

Obszar gminy Raba Wyżna znajduje się na terenie JWPD:

Jednolite części wód rzecznych

PLRW2000172312, Rzeka Strachocka (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok nizinny piaszczysty (17), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW2000172312, Opatówka do Żychawy (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW2000623152, Smugi (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW20001723154, Dopł. z Chwałowic (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok nizinny piaszczysty (17), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW2000623169, Czyżówka (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW20006231489, Potok Lisowski (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW20009231499, Opatówka od Żychawy do ujścia (scalona część wód GW0107), typ JCWP -  Mała rzeka wyżynna węglanowa (9), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona, uzasadnienie derogacji – Sposób użytkownia zasobów wód oraz konieczność zapewnienia ochrony przed powodzią uniemożliwia likwidację zabudowy cieków i ich udrożnienie przed 2012 r.

PLRW2000122138129, Poniczanka (scalona część wód GW0208), typ JCWP -  Potok fliszowy (12), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW2000122138139, Raba od źródeł do Skomielnianki (scalona część wód GW0208), typ JCWP -  Potok fliszowy (12), status – naturalna część wód, ocena stanu - dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLRW2000122138149, Skomielnianka (scalona część wód GW0208), typ JCWP -  Potok fliszowy (12), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

Jednolite części wód podziemnych

PLGW2200152, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

PLGW2200154, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

6.10 Warunki glebowe

Rodzaj gleby i jej właściwości zależą przede wszystkim od rodzaju podłoża skalnego, rzeźby terenu, warunków klimatycznych, obecnej szaty roślinnej, a także działalności człowieka. Pod względem glebotwórczym utwory fliszowe dzielą się na dwie zasadnicze serie:

- marglisto – krzemieniową, obejmującą utwory psamitowo-pelitowe (drobnoziarniste piaskowce i łupki ilaste) o pewnej zasobności w węglan wapnia,

- kwarcowo – krzemieniową, obejmującą drobno i średnioziarniste utwory psefitowo-psamitowe (zlepieńce i gruboziarniste piaskowce), zazwyczaj bezwęglanowe.

Do serii marglisto krzemieniowej należą łupki pstre, warstwy beloweskie i łąckie, zaś do serii kwarcowo - krzemieniowej warstwy zlepieńców i gruboziarnistych piaskowców z ogniwa piaskowca magurskiego oraz gruboziarniste odmiany piaskowców typu magurskiego, występujących w innych ogniwach. Skały marglisto – krzemianowe stanowią podłoże do rozwoju średnio głębokich lub głębokich gleb gliniastych, w głębszych poziomach silnie szkieletowych. W obniżeniach terenu (na zwietrzelinie gliniastej) przeważają gleby umiarkowanie wilgotne, natomiast na nieprzepuszczalnej zwietrzelinie łupków występują gleby podmokłe. Z utworami serii kwarcowo – krzemianowej związane są płytsze i bardziej kamieniste gleby piaszczyste i piaszczysto – gliniaste. Występują one głównie na wzniesieniach, co związane jest z dużą odpornością tych utworów. Gleby te są podatne na wymywanie łatwiej rozpuszczalnych związków chemicznych, przez co szybko następuje ich degradacja i zubożenie gleby, które może prowadzić do wytworzenia się gleb bielicowych i skrytobielicowych. Gleby tej serii wykazują odczyn wyraźnie kwaśny. Wśród gleb gliniastych wytworzonych z utworów serii marglisto – krzemianowej większość stanowią gleby brunatne, słabo wyługowane i wyługowane. Gleby brunatne słabo wyługowane związane są z podłożem mniej lub bardziej wapnistym, o dużym udziale łupków i margli (warstwy beloweskie i łąckie). Są to żyzne gleby strukturalne o korzystnych stosunkach wodno – tlenowych, z dobrze rozwiniętym poziomem próchniczym. W górnych poziomach wykazują one odczyn słabo kwaśny, a w niższych – zbliżony do obojętnego. Gleby brunatne wyługowane są szeroko rozpowszechnione na terenie gminy. Odznaczają się one znacznym stopniem odwapnienia i zwiększonego zakwaszenia. Miejscami na wapnistych piaskowcach występujących w obrębie warstw łąckich rozwijają się gleby brunatne właściwe, wykazujące we wszystkich poziomach odczyn zbliżony do obojętnego. Młaki, torfowiska i tereny podmokłe to miejsca, gdzie wykształcają się różne podtypy gleb hydromorficznych. Są to gleby żyzne i bardzo żyzne, charakteryzującej się wysokim stanem wody gruntowej. Ich występowanie jest ograniczone na ogół do niewielkich powierzchni. Wśród gleb tego typu wyróżnić można gleby: glejowe mineralne (glejowe właściwe), próchniczo – glejowe (mułowo – glejowe), murszowo – glejowe, torfowo – murszowe oraz torfowe. Z uwagi na duży udział terenów podmokłych na obszarze gminy Raba Wyżna w latach 60. XX wieku przeprowadzono prace melioracyjne. Zabiegi te, przede wszystkim odwadnianie rowami, spowodowały radykalną zmianę stosunków wodnych na całym analizowanym terenie.

Wg klasyfikacji bonitacyjnej gleby w obszarze opracowania zaliczono do klas RV, PsIV i PsV oraz ŁIV. Wartość gospodarcza gleb jest stosunkowo niska. Intensyfikacja produkcji rolniczej na takich glebach wymaga wysokich nakładów agrotechnicznych.

6.11 Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne panujące na danym obszarze formowane są przede wszystkim przez występujące na nim ukształtowanie terenu (rzeźba terenu oraz wysokość, położenie nad poziomem morza). Wraz ze wzrostem wysokości zmniejszeniu ulega ciśnienie powietrza, wzrasta natomiast promieniowanie słoneczne. Zmniejszeniu ulegają także dobowe i roczne amplitudy powietrza. Gmina Raba Wyżna znajduje się w zasięgu karpackiego regionu klimatycznego Polski, w obrębie krainy klimatycznej „podgórza, pogórza i góry Beskidu Śląskiego i Zachodniego” (według podziału E. Romera).

Temperatura

Niżej położone tereny (poniżej 680 m n.p.m.) należą do umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego, gdzie średnie temperatury w roku zawarte są w granicach od 6°C do 8°C. Wiosna jest zawsze chłodniejsza od jesieni, co wynika z długiego utrzymywania się pokrywy śnieżnej (nawet do końca kwietnia). Roczna amplituda temperatury dochodzi do 21°C. Liczba dni z przymrozkami w roku wynosi 120 – 140, zaś liczba dni z mrozem 70 - 80. Pierwsze dni z przymrozkami, na wysokości do 800 m n.p.m. pojawiają się w październiku, natomiast pierwsze dni z mrozem zwykle na początku listopada. Przymrozki utrzymują się przeważnie do końca kwietnia (na wysokości do 700 m n.p.m.), a na wyżej położonych terenach nawet do połowy maja.

Opady

Opady atmosferyczne występuje na terenie gminy dość często i obficie. Średnia roczna suma opadów waha się w granicach 700 – 900 mm. Maksimum opadów przypada na początek lata w lipcu, zaś najmniejsze występują w miesiącach zimowych (minimum występuje w styczniu). Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 90 do100 dni w roku, przy czym jej grubość szacowana jest na 1 500 – 2 000 cm.

Zachmurzenie i wiatry

Na obszarze gminy przeważa stosunkowo duże zachmurzenie (około 55 – 60%). Przeważają częste i silne wiatry z kierunków zachodnich i południowych (około 25-30%), które często niosą ze sobą obfite opady. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo łańcucha górskiego Tatr, nie odczuwa się tu silniejszego oddziaływania wiatrów południowych.

Okres wegetacyjny

Długość okresu wegetacyjnego szacowana jest na około 200 - 210 dni w roku. Jego początek przypada na pierwsze dni kwietnia, kończy się natomiast w połowie października. Pierwsze roboty polowe odbywają się zwykle w drugiej połowie kwietnia.

6.12 Szata roślinna

Powiązanie występowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych a roślinnością rzeczywistą związane jest  z warunkami środowiskowymi takimi jak budowa geologiczna, klimat, jakość gleb czy stosunki wodne. W gminie Raba Wyżna najbardziej istotny element przyrody stanowią lasy, odgrywające kluczową rolę w łańcuchu powiązań przyrodniczych jak również stanowiące bogactwo narodowe. Las jako najwyżej zorganizowany zespół roślinny, wraz z żyjącymi w nim zwierzętami, jest jednym z najcenniejszych zasobów przyrody. Oprócz wielu gatunków zwierząt (sarny, zające, kuny, wiewiórki) i ptaków (dzięcioł, sikorka, kowalik, jastrząb) występują tu również tzw. uboczne użytki biocenoz leśnych, takie jak np. żywica, kora garbarska, owoce różnych drzew, krzewów i runa leśnego, grzyby, ślimaki itd. W warstwie runa występują rośliny chronione: widłak goździsty, paprotka zwyczajna, zawilec gajowy, skrzyp olbrzymi, pierwiosnek wyniosły, śnieżynka przebiśnieg, parzydło leśne, wilcza jagoda, dziewięćsił bezłodygowy, kopytnik pospolity. Dominującymi krzewami są: wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita. Rzadziej można spotkać jałowca pospolitego. W borach świerkowych runo leśne tworzą: mchy – głównie płonniki, paprocie z narecznicą szerokolistną i liczne grzyby owocnikowe. Na suchych miejscach powszechnie panuje borówka.

Do cennych zbiorowisk roślinnych należy również zaliczyć tereny łąkowe ze zwartą roślinnością złożoną z licznych gatunków traw i ziół, jak również zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i przydrożne oraz zieleń nadwodną. W okresie wiosny na łąkach zakwitają krokusy, latem storczyki, mieczyki dachówkowate, chabry, firletki, złocienie, jaskry i dzwonki. Na wilgotnych polanach rozwijają się bujne łąki ostrożeniowe, w których dominują byliny: ostrożeń łąkowy i rdest wężownik. Na podmokłych miejscach i źródliskach rozwijają się młaki kozłkowo – turzycowe, w których powszechnie występują turzyce, wełnianki i różne gatunki kozłków.

Wszystkie te tereny pełnią rozmaite, bardzo istotne funkcje środowiskowe, takie jak np. glebochronne,

wiatrochronne, wodochronne, które wpływają na wzrost bioróżnorodności, a także odgrywają ważne funkcje społeczne (rekreacyjne i wypoczynkowe). Naturalna roślinność charakterystyczna dla terenu gminy uległa silnym przekształceniom – typowe dla tego regionu lasy jodłowo – bukowo – świerkowe zostały zastąpione przez jednogatunkowe lasy świerkowe, pola uprawne oraz półnaturalne zbiorowiska łąkowe. Pozostałości naturalnych lasów zachowały się jedynie na stokach Pasma Podhalańskiego (płat buczyny karpackiej na Żeleźnicy). W dolinach Skawy i Raby zachowały się także

nieliczne fragmenty zarośli i lasów liściastych, stanowiących pozostałości po dawnych grądach. Kwaśne bory jodłowe lub jodłowo – świerkowe można spotkać na zboczach wilgotnych wciosowych dolin potoków, w miejscach występowania uboższych gleb. Wzdłuż biegu rzek i potoków występują niewielkie płaty lasów oraz zarośla olszy szarej – pozostałości po występujących niegdyś, rozległych lasach olszyny karpackiej.

Lasy zajmują 35,1% powierzchni gminy Raba Wyżna, co dla regionu górskiego jest zdecydowanie niskim stopniem zalesienia. Lasy mają tu charakter przede wszystkim wodochronny – chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów oraz glebochronny – zapobiegają erozji gleb. Zdecydowaną przewagą pod względem udziału lasów odznacza się południowo – zachodnia część gminy, odznaczająca się górskim charakterem rzeźby. Największą lesistością odznaczają się grzbiety górskie i górne części stoków. Największy deficyt powierzchni leśnych występuje w północno – wschodniej części gminy (Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie), które to tereny są szczególnie narażone na erozję głębokich gleb gliniastych.

Do cennych zbiorowisk roślinnych występujących na terenie gminy zaliczyć należy także łąki i pastwiska. Powstały one na siedliskach poleśnych i stanowią antropogeniczny składnik krajobrazu. Swoje istnienie zawdzięczają systematycznemu wykaszaniu lub wypasaniu. Na skutek jednorodnej i długotrwałej gospodarki rolnej roślinność tych siedlisk osiągnęła ustabilizowany, stały skład gatunkowy. Zbiorowiska łąkowe cechuje bardzo duże zróżnicowanie florystyczne, uzależnione od rodzaju i intensywności użytkowania oraz siedliska. Łąki nie przeorywane, o bogatej i zróżnicowanej florze to łąki półnaturalne. Łąki uprawne są przeorywane i obsiewane mieszankami traw i roślin motylkowych.

Użytki zielone pełnią w przyrodzie nie mniej ważną rolę niż lasy. Dostarczają paszy hodowlanej dla zwierząt, a także:

- produkują tlen i nasycają parą wodną powietrze

- chronią gleby przed erozja wodną i wietrzną,

- hamują mineralizacje gleb torfowych i torfowo – murszowych,

- stanowią naturalny zbiornik retencyjny,

- pełnią funkcje rekreacyjne i odznaczają się wysokimi walorami estetycznymi,

- stanowią ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, często gatunków rzadkich i prawnie chronionych.

Cenne gatunki roślin

Gmina Raba Wyżna odznacza się dużym bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt. Stwierdzono tu występowanie 26 gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, z których znaczna część występuje pospolicie na całym analizowanym obszarze. Siedliska występujące najrzadziej, a jednocześnie najbardziej cenne to przede wszystkim olszynki łęgowe nad potokami oraz podmokłe łąki. Wśród zbiorowisk leśnych przedstawicieli roślin chronionych spotyka się jedynie w pozostałościach dolnoreglowych lasów bukowych. Lasy Żeleźnicy, okolice Harkabuza, Bielanki, Podsarnia oraz dolina potoku Kosiczne to tereny w największym stopniu obfitujące w gatunki chronione. W sztucznych drzewostanach świerkowych, odznaczających się ubogim runem, rośliny chronione praktycznie nie występują.

W obszarze opracowania nie stwierdzono występowania gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej. Dominująca rolę mają rozległe pastwiska o ustabilizowanym składzie gatunkowym. Najbardziej cenne siedliska roślin skupione są na niewielkich powierzchniach terenu w południowej i wschodniej części opracowania. Są to skupiska roślinności leśnej i zadrzewień z dominacją olszy szarej. W tym rejonie opracowania znaczący udział ma również trwała roślinność łąkowa. Obszary te ograniczają się do doliny Żeleźnicy oraz gruntów leśnych stanowiących zachodnią granicę opracowania. Roślinność komponowana pochodzenia antropogenicznego ogranicza się w zasadzie do terenów istniejącego siedliska i stanowi przede wszystkim roślinność ogrodów przydomowych. W ramach siedliska występuje również roślinność ruderalna i wydepczyskowa.

6.13 Fauna

Zasoby przyrodnicze gminy stwarzają warunki odpowiednie dla bytowania wielu gatunków zwierząt. Dość licznie występuje tu zwierzyna łowna (np. jeleń, sarna, dzik, a także zając, lis, kuna leśna, jarząbek). Spośród drapieżników zamieszkujących ten teren wymienić należy rysia, żbika, wydrę oraz wilka. Powszechnie występują drobne gryzonie (leśne myszy, nornice, orzesznice, koszatki i wiewiórki). Świat ptaków również odznacza się dużą różnorodnością i bogactwem – spotkać można tu wiele gatunków dzięciołów (w tym dzięcioła czarnego, zielonego, pstrego lub trójpalczastego), myszołowy, jastrzębie, zięby, gile, kruki, bociany czarne, rudziki, strzyżyki i kowaliki. Liczną grupę stanowią tu płazy (wśród nich salamandra plamista, traszka górska) oraz gady (zaskroniec, żmija zygzakowata). Powszechnie występujące na terenie gminy łąki i pastwiska stanowią środowisko życia oraz miejsce żerowania dla wielu gatunków zwierząt takich jak lis, łasica, kuna leśna, w tym także dla ptaków (myszołowa, puszczyka, pustułki, jastrzębia, a także drozda i kwiczoła). Niezwykle bogata jest też fauna bezkręgowców, z wieloma rzadkimi gatunkami.

W obszarze opracowania występują wyłącznie gatunki zwierząt charakterystyczne dla terenów zurbanizowanych. Nie stwierdzono występowania tutaj gatunków zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

7. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

Obszary zurbanizowane i przekształcone antropogenicznie, charakteryzują się silną modyfikacją w obrębie poszczególnych elementów przyrodniczych, co wpływa dalej na funkcjonowanie przyrodnicze tych obszarów. Ich odporność na dalsze zmiany lub nasilającą się presję jest osłabiona w stosunku do obszarów, gdzie człowiek nie ingerował. Odporność środowiska na degradację wyznaczana jest przez najbardziej wrażliwy element systemu przyrodniczego. W konkretnym przypadku mogą to być płytko występujące wody gruntowe, których poszczególne poziomy mają ze sobą kontakt hydrauliczny, ze względu na obecność przepuszczalnej przypowierzchniowej warstwy gruntu (piaski) a co za tym idzie możliwość skażenia wód gruntowych. W innym przypadku mogą to być inwestycje oddziałujące niekorzystnie na środowisko, poprzez emisje do atmosfery, przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu czy zanieczyszczające gleby lub realizacją inwestycji wymagających makroniwelacji terenu na znacznych powierzchniach, prowadząca do trwałego zniszczenia rzeźby terenu lub wprowadzanie zabudowy na znacznych powierzchniach, co prowadzi do całkowitego przekształcenia warunków przyrodniczo – krajobrazowych i zmian w warunkach klimatu lokalnego. W przypadku terenów zurbanizowanych istotnym zagrożeniem jest również możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na cele ochrony określone dla obszarów chronionych, w tym Obszarów Natura 2000.

8. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego do zagospodarowania przestrzennego

8.1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

W opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla obszaru opracowania wskazano szereg stref przestrzennych predysponowanych do dalszego rozwoju ze względu na ich wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Wskazany podział obszaru opracowania na strefy ekofizjograficzne jednoznacznie wskazuje ich delimitację przestrzenną i funkcję jaką mają pełnić w systemie przyrodniczym gminy. W obszarze opracowania strefy przeznaczone na cele inwestycyjne zostały ograniczone do terenów, które nie mają istotnego znaczenia dla systemu przyrodniczego gminy – obszary najbardziej przekształcone antropogenicznie. Rejony opracowania stanowiące cześć tego sytemu zostały wskazane do wyłączenia z terenów inwestycyjnych i zachowania ich potencjału biotycznego (dolina potoku Żeleźnica, łąki i pastwiska wykorzystywane do celów rolniczych, oraz kompleks leśny). W opracowaniu wskazano również do zachowania w stanie istniejącym obszary rolnicze, które mają pełnić funkcję wspomagającą dla systemu przyrodniczego gminy ze względu na występowanie na nich trwałych pastwisk.

W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano również wszystkie zagrożenia i ograniczenia dla zagospodarowania terenów występujące na omawianym obszarze..

8.2 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszary Natura 2000

Obszary obejmujące granicami cały obszar opracowania.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje powierzchnię 364 176 ha został ustanowiony na podstawie Uchwały nr XVIII/299/12 Sejmiku województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na Obszarze wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.

Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;

3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności;

4) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

5) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych;

6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do całkowitego ich rozkładu;

7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;

8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych;

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

10) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:

1) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych;

2) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków;

3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

4) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia);

6) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności;

7) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;

8) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

9) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

1) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową biologiczną;

2) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych;

3) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich;

4) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych;

5) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków;

6) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Obszaru obowiązuje zakaz:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) (nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; (nie dotyczy wydobywania kamieni, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych, o których mowa w art. 124 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm., terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981.), terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dla których przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru)

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zakazy wymienione w pkt 1, pkt 3, pkt 5 i pkt 6 nie dotyczą:

1)    wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy;

2)    działań związanych z eksploatacją złóż kopalin zgodnie z koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Zakaz określony pkt 8 nie dotyczy budowania nowych obiektów budowlanych:

1) na obszarach, co do których:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;

b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzgodnione przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych - w  zakresie, w jakim budowa ta została dopuszczona w tych projektach;

c)  w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji;

2) w pasie szerokości 25 m od sztucznych zbiorników wodnych o powierzchni mniejszej niż 10 arów.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 439 – opisany we wcześniejszych rozdziałach prognozy.

Obiekty wskazane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków – 2 budynki gospodarcze w zasięgu dawnego folwarku

Strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego historycznego siedliska tzw. folwarku.

Obszar chronione nie obejmujące obszaru opracowania

Obszary Natura 2000

Jedynym Obszarem Natura 2000w gminie Raba Wyżna jest Obszar PLH120002 „Czarna Orawa” położony w odległości około 5 km od granic opracowania w kierunku północno - zachodnim.

OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje odcinek Czarnej Orawy od miejscowości Harkabuz do ujścia Lipnicy (dopływ Czarnej Orawy), wraz z dopływami (Sylec, Piekielnik z Borowym). Szerokość rzeki waha się na tym odcinku od 3-3,5 m do 15-20 m, a głębokość od 10-60 do 30-120 cm. Dno stopniowo zmienia się od piaszczonego, porośniętego glonami żwiru do piaszczystego, nieco zamulonego. Brzegi są przeważnie płaskie, fragmentami "pourywane", porośnięte wikliną. Miejscami nad rzeką występują płaty łęgów. W otoczeniu obecne są głównie pastwiska i pola uprawne.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Bogata fauna ryb, z gatunkami zagrożonymi, w tym z 5 gatunkami z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG . Do niedawna jedno z 2 naturalnych stanowisk głowacicy Hucho hucho w Polsce (ostatnie notowania z lat 70. XX w.). Stwierdzono tu też obecność 3 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających znaczną część lądowego terenu obszaru.

Podstawowym celem ustanowienia ochrony na obszarze Natura 2000 Czarna Orawa jest utrzymanie występujących tu gatunków ryb i minogów wraz z ich siedliskami na poziomie nie gorszym niż w chwili obecnej. Istotna jest również ochrona obecnych tu cennych siedlisk przyrodniczych. Zgodnie z założeniami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 liczebność populacji zwierząt oraz powierzchnia ich siedlisk nie powinny ulec zmniejszeniu, zaś ich jakość powinna ulec poprawie (o ile istnieje taka potrzeba) lub pozostać na tym samym poziomie.

Największym zagrożeniem dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa jest regulacja rzeki i zasilających ją potoków, która w sposób bezpośredni prowadzi do niszczenia siedlisk występujących tu gatunków kręgowców. Niekontrolowany pobór żwiru i kamienia z koryta i jego bezpośredniego sąsiedztwa powoduje mechaniczne zniszczenie siedlisk, przyspiesza erozję i wcinanie się koryta. Także trafiające z gospodarstw ścieki powodują zanieczyszczenie wody, co skutkuje zmianą składu jego sestonu oraz uszczupleniem bazy pokarmowej występujących tu zwierząt. Stopień skanalizowania gminy jest bardzo niski, w związku z tym zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki jest stosunkowo poważne. Zagrożeniem dla łęgów i ziołorośli nadrzecznych jest możliwość ich odcięcia od stref zalewów lub osuszenie, ewentualnie wycinka istniejącego drzewostanu. Stosowany powszechnie w obszarze, tradycyjny sposób ograniczonego pozyskiwania drewna z łęgów nie zagraża ich istnieniu

Zasoby krajobrazowe i dobra kultury w granicach opracowania.

Obiekty i obszary chronione ze względu na wartości zabytkowe i kulturowe w obszarze opracowania nie występują.

9 Charakterystyka ustaleń zmiany studium.

9.1 Przeznaczenie terenów

Zgodnie z projektem uchwały wskazuje się podstawowe przeznaczenie terenów:

- M1/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, w tym usług turystyki,

- IF - tereny elektrowni fotowoltaicznych,

- Rł - tereny rolnicze w ramach połączeń środowiskowych,

- ZL - tereny ekosystemów leśnych

9.2 Warunki zagospodarowania

Zmiana studium wskazuje dla wszystkich terenów szczegółowe zasady zagospodarowania oraz ograniczenia dla zabudowy wynikające z podstawowego przeznaczenia terenów oraz obowiązujących przepisów odrębnych. Ze względu na uwarunkowania przestrzenne, tj., położenie poszczególnych terenów, specyfiki poszczególnych terenów oraz kontekstu przestrzennego zmiana studium wskazuje dla wszystkich terenów podstawowe wskaźniki i parametry urbanistyczne (wysokość zabudowy, procent powierzchni biologicznie czynnej, wskaźniki intensywności zabudowy) oraz dopuszczalne formy zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie stosowanej architektury i dopuszczalnej zabudowy towarzyszącej. Zastosowane parametry urbanistyczne mają na celu zapewnienie ładu przestrzennego na całym terenie objętym opracowaniem oraz umożliwienie zrównoważonego rozwoju tego obszaru gminy Raba Wyżna.

Celem sporządzenia studium jest zmiana ustaleń obowiązującego studium w zakresie wniosków inwestorskich i dostosowania jego ustaleń do zmienionych przepisów prawa. Obszar opracowywanego studium jest stosunkowo niewielki i dotyczy regulacji o charakterze lokalnym. Zakres inwestycji realizowanych obszarze opracowania jest dosyć szeroki i obejmuje zabudowę mieszkaniowo – usługową z profilem związanym z usługami rekreacji i wypoczynku oraz inwestycje związane z energetyką fotowoltaiczną. Tereny inwestycyjne zajmują około 25 % ogólnej powierzchni opracowania. Tereny inwestycyjne w zakresie zabudowy mieszkaniowo – usługowej ograniczają się jedynie do terenów związanych z istniejącym siedliskiem rolniczym. Tereny związane fotowoltaiką są przedłużeniem istniejącego siedliska w kierunku zwartych kompleksów leśnych. Z terenów inwestycyjnych wyłączono najcenniejsze pod względem przyrodniczym  i krajobrazowym rejony opracowania. Do terenów, na których wyklucza się realizację inwestycji budowlanych zaliczono tereny położone w dolinie potoku Żeleźnica, tereny bezpośrednio sąsiadujące z kompleksami leśnymi położonymi poza granicami opracowywanego planu oraz tereny zakwalifikowane w ewidencji gruntów do terenów leśnych. Obszary te mają nadal pełnić dotychczasowe funkcje w systemie przyrodniczym gminy. Z terenów inwestycyjnych wyłączono również trwałe pastwiska, pozostawiając je w dotychczasowej funkcji rolniczej. Zachowanie bez zmian środowiskowych najcenniejszych rejonów opracowania ma szczególne znaczenie ze względu na położenie całego obszaru opracowania w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ograniczenia ustalone w projekcie planu wynikające z przepisów ustanowionych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu dotyczą przede wszystkim zachowania minimalnej odległości zabudowy od potoku Żeleźnicy (25 m), ochrona zespołów roślinnych stanowiących cel ochrony Obszaru oraz ograniczenie możliwości lokalizowania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko jedynie do przedsięwzięć nie mających wpływu na Obszar Chronionego Krajobrazu. W zakresie ograniczenia uciążliwości inwestycji realizowanych w planie na tereny sąsiednie ustalenia planu nakazują zamknięcie oddziaływania w granicach inwestycji. Pozostałe ustalenia planu mają na celu umożliwienie realizacji założonych celów inwestycyjnych z uwzględnieniem konieczności dotrzymania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zachowania zasady zrównoważonego rozwoju. Dalsze ograniczenie zasięgu terenów inwestycyjnych nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

9.3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zastosowane w zmiany studium są rozbudowane pomimo braku w obszarze opracowania elementów podlegających ochronie prawnej. W celu ochrony poszczególnych elementów środowiska w projekcie studium wprowadzono szereg ograniczeń mających neutralizować lub minimalizować skutki rozwoju terenów objętych jego granicami. Nowe ustalenia w zmianie studium wprowadzono dla:

Dla strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego historycznego siedliska tzw. folwarku:

nakaz prowadzenia wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz prac pielęgnacyjnych i odtworzeniowych w obrębie dawnego folwarku  zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, z uwzględnieniem:

- zachowania pierwotnego układu przestrzennego zespołu urbanistycznego, w tym układów zieleni urządzonej i dróg,

- zachowania ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych i historycznych zieleni,

- dopuszczenie realizacji nowych obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania układu urbanistycznego

Dla obiektów wskazanych do wpisania do gminnej ewidencji zabytków:

nakaz prowadzenia wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz prac remontowych i odtworzeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  z uwzględnieniem:

- nakazu ochrony zachowanych oryginalnych elementów budynków: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych oraz zachowany układ przestrzenny wnętrz i elementy wyposażenia i wystroju (takie jak witraże, sklepienia, sztukaterie ,mozaiki),

- dopuszczenia prac odtworzeniowych, służących przywróceniu pierwotnej formy obiektów, w tym przywróceniu na elewacjach detalu architektonicznego, proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki,

- dopuszczenia robót budowlanych przy dostosowaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,

- nakazu stosowania materiałów budowlanych zgodnych z pierwotnie użytymi lub wizualnie od nich zbliżonymi,

- zakazu stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych i paneli imitujących naturalne materiały budowlane,

- nakaz stosowania pokryć dachów: dachówka ceramiczna i łupek z wyłączeniem gontów papowych,

- nakaz stosowania kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, w tym drewna, kamienia i cegły,

- dopuszczenie zachowania lub  wymiany stolarki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków

9.4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

W ustaleniach projektu zmiany studium wskazano szczegółowe zasady uzbrojenia w sieci kanalizacji, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Rozwój infrastruktury technicznej zakłada się w oparciu o zorganizowane i zbiorcze systemy infrastruktury technicznej. Rozkład przestrzenny terenów objętych zmianą studium nie powinien powodować wystąpienie trudności technicznych i ekonomicznych w uzbrojeniu terenów w zbiorczą sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Zakłada się w związku z tym, że sieć będzie realizowana wraz postępującym rozwojem zagospodarowania w terenie opracowania. W celu ochrony środowiska przed emisjami zanieczyszczeń do atmosfery w projekcie zmiany studium ustalono nakaz wykorzystania przy dostawie ciepła do budynków źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym paliwa stałe, gaz ziemny, energię elektryczną oraz nakaz zastosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych.

II POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY STUDIUM

W sytuacji braku realizacji zapisów zmiany studium (‘wariant zerowy’) dalszy rozwój zagospodarowania odbywać się będzie na warunkach określonych w obowiązującym dotychczas studium. Ustalenia tego dokumentu umożliwiają realizację obiektów budowlanych jedynie w granicach istniejącego siedliska. Pozostałe tereny przeznaczone są na cele rolnicze. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że zaniechanie realizacji ustaleń wykonywanego projektu całkowicie zahamuje możliwość intensyfikacji działalności inwestycyjnej w jego granicach. Skutkiem utrzymania rezerw gruntów na cele rolnicze bez woli właścicielskiej prowadzenia takiej działalności może  być degradacja gruntów rolnych spowodowana długotrwałym zaniechaniem prowadzenia produkcji rolniczej. W innym przypadku brak realizacji ustaleń projektu zmiany studium może pozostać bez żadnych zmian w zagospodarowaniu terenów, tj. w dalszym ciągu tereny objęte granicami opracowania będą wykorzystywane do celów produkcji rolniczej.

III. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Działania człowieka powodujące zanieczyszczenie atmosfery można podzielić na kilka grup, do których należą:

- produkcja wyrobów przemysłowych - główne źródło emisji lotnych związków organicznych i metanu a także pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu,

- transport ludzi i towarów (tzw. emisja komunikacyjna) - znaczny udział w emisjach tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku węgla i niemetalowych lotnych związków organicznych,

- ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej (tzw. emisja niska) - źródło emisji znacznej ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i dwutlenku węgla, gazów szklarniowych i zakwaszających środowisko, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i dioksyn

Zgodnie z raportem o stanie środowiska w województwie małopolskim za 2012 r. w województwie małopolskim podstawowym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest emisja antropogeniczna pochodząca głównie z sektora bytowego (emisja powierzchniowa), z komunikacji (emisja liniowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja punktowa). Emisja przemysłowa jest emisją zorganizowaną i pochodzi głównie z procesów spalania paliw energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) i z procesów technologicznych (zakłady przemysłowe).  Według danych GUS, ilość wyemitowanych przez zakłady szczególnie uciążliwe pyłów i gazów w województwie, obniżyła się odpowiednio o 0,3% i wzrosła o 4,8% w porównaniu z rokiem 2010.  W roku 2011 na terenie województwa zlokalizowanych było około 145 zakładów ocenianych wg GUS za szczególnie uciążliwe dla środowiska, 17 instalacji energetycznych o mocy nominalnej powyżej 50 MWt. Do największych emitentów, które zgodnie z prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie bazą informacji o korzystaniu ze środowiska w systemie Ekoinfonet, wyemitowały w 2011 roku około 65% pyłów, 83% gazów (bez CO2 i metanu) i około 81% CO2, należały:

-  Arcelor Mittal Poland S.A.Oddział w Krakowie (dawna Huta im.T.Sendzimira)

-  Elektrociepłownia Kraków S.A.

-  Elektrownia Skawina S.A.

-  Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

-  Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

-  Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach 2001-2011 ulegała systematycznemu obniżaniu do około 72,9% w roku 2011. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2 i metanu) posiadała tendencję spadkową a w latach 2009-2010 można obserwować jej wyraźny spadek, o około 45,4% w 2010 roku w porównaniu do roku 2001.  W 2011 nastąpił jednak 7,8% wzrost emisji w stosunku do roku 2010. Tak znaczny spadek w/w emisji pyłowej, jak i gazowej (oprócz CO2 i metanu) spowodowany był głównie stosowaniem przez duże zakłady coraz to efektywniejszych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń a także wprowadzaniem nowoczesnej technologii w ich produkcji. Dodatkowym czynnikiem potęgującym takie zmiany jest niewątpliwie kryzys ekonomiczny, który dotknął w różnym stopniu podmioty w latach 2008–2011. Emisja dwutlenku węgla, mającego wpływ na niekorzystne zmiany klimatu na kuli ziemskiej, zmalała w porównaniu z rokiem 2001 o 13,3% a wyraźny jej spadek przypada na lata 2008–2010. W roku 2011 obserwujemy 4,8% wzrost jego emisji w porównaniu do roku poprzedniego. Drugim tzw. gazem cieplarnianym jest metan, którego udział w emisji wynosił w 2011 roku 39,5% całkowitej emisji gazów (bez CO2) a w województwie małopolskim 42%. Podobnie do lat ubiegłych emisja z sektora bytowego (powierzchniowa) pochodzi głównie z terenów zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie, oczyszczalni ścieków, hałd, wysypisk. Emitowane są głównie: SO2, NOx, CO, węglowodory i znaczne ilości pyłów. Mimo wprowadzania nowych technologii spalania konwencjonalnych paliw przez gospodarstwa domowe a także stosowania paliw gazowych, ogrzewania geotermalnego, działania te nie są jeszcze prowadzone na taką skalę, aby w sposób istotny wpłynąć na poprawę obecnego stanu. Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012 roku została wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w stałych punktach pomiarowych monitoringu, dla następujących stanowisk: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM10, zawartości Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle zawieszonym PM10 oraz dla pyłu PM2,5.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm. ) oceny stanu powietrza atmosferycznego są dokonywane w strefach. Na terenie województwa małopolskiego zostało wydzielonych 3 strefy wymienione poniżej:

- strefa małopolska,

- aglomeracja krakowska,

- miasto Tarnów,

Gminę Raba Wyżna zaliczono do strefy małopolskiej.

Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz

poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Poziomy te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz rozporządzeniu wprowadzonym w związku z nowelizacją, która została przeprowadzona w 2012 roku i miała na celu dostosowanie do prawa Unii Europejskiej, poprzez transponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył PM10, pył PM2,5, arsen, benzo(α)piren, kadm oraz nikiel. Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

Ocena dokonana została na podstawie pomiarów prowadzonych w 99 stanowiskach zlokalizowanych na terenie województwa i innych metod oceny (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:

klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,

klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony,

klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy

klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,

klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

W odniesieniu do kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia stwierdzone zostały ponadnormatywne stężenia substancji w strefie małopolskiej dla SO2, pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony PM2,5.

Z przeprowadzonej w raporcie oceny wynika, że stan powietrza  w województwie nie odbiega Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2011 roku wykonana wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i Dyrektywy 2004/107/WE wykazała, że na podstawie pomiarów stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych następujących substancji: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P w pyle PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5. Przyczynami stwierdzonych przekroczeń było w przeważającej większości oddziaływanie emisji: związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków i ruchem pojazdów oraz emisji z zakładów przemysłowych i ciepłowni, a także szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i niekorzystne warunki klimatyczne.

W gminie Raba Wyżna nie są zlokalizowane punkty pomiarowe. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Skawinie. Badania roczne wykonane na tym punkcie pomiarowym wykazały przekroczenie tak jak w całym województwie pyłu zwieszonego PM.10 i pyłu zawieszonego PM.2,5.

Na stan i stopień skażenia powietrza w gminie Raba Wyżna decydujący wpływ ma:

- emisja ze źródeł niskich, lokalnych kotłowni i palenisk domowych opalanych w większości drewnem i węglem kamiennym,  komunikacyjnych (zanieczyszczenia z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń - pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla,

- emisja pyłów i gazów z tras (zanieczyszczenia z pojazdów samochodowych - węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, ołów.

Gmina Raba Wyżna nie należy do gmin o znacznym zanieczyszczeniu powietrza. Przeważająca część emisji zanieczyszczeń, to emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością lokalnych źródeł ciepła opalanych węglem jak również znaczną ilością pojazdów samochodowych, ze szczególnym naciskiem na ruch ponadlokalny przebiegający po drogach krajowych (główne szlaki komunikacyjne gminy). Na stan jakości powietrza w gminie, nie mają większego wpływu natomiast zanieczyszczenia pochodzące z procesów produkcyjnych - zanieczyszczenia (węglowodory i ich pochodne, fluor, pyły siarki i cementu, siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje).

W sumie, głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w gminie są nadal niewielkie, lokalne kotłownie, paleniska domowe i piece, w których nośnikami energii jest węgiel i jego pochodne. Jako źródła niskiej emisji są one w lokalnej skali uciążliwe dla sąsiadującej z nimi zabudowy. Emisja liniowa – powodowana przez pojazdy spalinowe, poruszające się po ulicach gminy, wywiera wpływu na warunki aerosanitarne gminy jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych tras komunikacyjnych. Emisja ta może jednak w może – w określonych warunkach atmosferycznych, kumulować się z emisją niską, powodując wzrost stężeń zanieczyszczeń i wynikające stąd uciążliwości.

W projekcie zmiany studium ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła. Realizację dostawy ciepła dopuszcza się wyłącznie przy użyciu paliw i wykorzystaniu źródeł energii dopuszczonych do stosowania w przepisach prawa. Zastosowanie tych ustalenie umożliwi realizację przyjętych zasad zaopatrzenia w ciepło wyłącznie przy wykorzystaniu wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza oraz zastosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi, również dla terenów związanych z działalnością gospodarczą. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia nie przewiduje się ponadnormatywnych wielkości zanieczyszczeń powietrza spowodowanych zaopatrzeniem budynków w ciepło. Brak w granicach opracowania dróg o znaczeniu ponadlokalnym również nie powoduje zagrożenia wystąpienia zanieczyszczeń atmosfery spowodowanych nadmiernym ruchem komunikacyjnym.

2. Hałas

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników, wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie.

Podstawowym aktem prawnym określającym dopuszczalne poziomy hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami). W rozporządzeniu tym wskazano dopuszczalne poziomy hałasu środowisku w porze dziennej i nocnej dla hałasu komunikacyjnego i innych źródeł hałasu ustalając jego poziom dla rodzajów terenów. Wyróżniono tam dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio dla hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej oraz innych źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej dla typów terenów:

- strefy ochronnej „A” uzdrowiska, terenów szpitali poza miastem, 50 dB, 45 dB, 45 dB, 40 dB

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, 64 dB, 59 dB, 50 dB, 40 dB

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowe, terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 68 dB, 59 dB, 55 dB, 45 dB

- terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 70 dB, 65 dB, 55 dB, 45 dB

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego i kolejowego,

- hałas przemysłowy, powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej.

Hałas komunikacyjny - do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu, decydującymi o parametrach klimatu akustycznego, przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Hałas przemysłowy - stanowi na terenie gminy zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową i jest uciążliwy głównie dla budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Jego emisja odbywa się przez urządzenia w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemieślniczych, bazach transportowych oraz w dużych kompleksach handlowych (supermarkety, itp.), często pracujących w nocy, zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy - Szacuje się, że w skali kraju aż 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach, występujący w wyniku stosowania „oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów i głośną muzykę. Do nich dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów, hydroforów, zsypów, itp. Bardzo często powodem hałasu wewnątrz budynków mieszkalnych jest lokalizacja w pomieszczeniach piwnicznych lokali usługowych typu introligatornie, puby czy dyskoteki.

Hałas linii elektromagnetycznych spowodowany jest zjawiskiem ulotu (wyładowania wokół przewodu) i zależny jest od:

- parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego, obciążenie ),

- czynników środowiskowych (warunki atmosferyczne, terenowe, zapylenie), stanu technicznego linii.

Zgodnie z treścią raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011r.w gminie Raba Wyżna nie prowadzono badań poziomów hałasu. Najistotniejszym źródłem hałasu w gminie jest hałas drogowy.

Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą:

- natężenie ruchu,

- struktura strumieni pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,

- stan techniczny pojazdów,

- rodzaj i stan techniczny nawierzchni,

- organizacja ruchu drogowego,

- charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

W gminie Raba Wyżna systematycznie wzrasta ruch tranzytowy powodując zarówno znaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza emisją spalin, jak i wzrost uciążliwości związanych z hałasem. Dotyczy to głównie dróg krajowych przebiegających przez obszar gminy. W raporcie o stanie środowiska województwa małopolskiego za 2012r . poziomy hałasu w gminie Raba Wyżna nie były prowadzone. Najbliżej położonym punktem pomiarowym był punkt zlokalizowany w obrębie Osielec w gminie Jordanów przy drodze krajowej nr 28. Jeden z punktów zlokalizowano w odległości 10 m od drogi, drugi w odległości 20 m od drogi, przy elewacji budynku mieszkalnego. Równoważny poziom dźwięku A (LAeq) (dB) w punktach pomiarowych wynosił w porze dziennej 68,2 dB i 65,6 dB  oraz w porze nocnej 62,9 dB i 60,6 dB, co daje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu odpowiednio o 3,0 i 0,6 dB oraz 6,9 i 4,6 dB.

W ustaleniach projektu zmiany studium kwalifikuje się tereny wg funkcji do terenów z określonym dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku. Zakłada się, że poziomy te zostaną zachowane dla poszczególnych typów terenów wskazanych do realizacji w granicach zmiany studium. W ustaleniach zmiany studium zakazuje się jakiekolwiek oddziaływania uciążliwego poza tereny do których prowadzący działalność gospodarczą ma prawo własności. Dotyczy to również hałasu. Biorąc pod uwagę tą zasadę ustaloną w zmianie studium zakłada się brak możliwości powstawania źródeł hałasu na terenach opracowania przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Obsługa komunikacyjna terenów objętych opracowaniem jest oparta głównie lokalnych i wewnętrznych drogach. Drogi o znaczeniu lokalnym nie stwarzają zwykle zagrożenia obciążenia znacznymi potokami ruchu komunikacyjnego, a tym samym również zagrożenia wzrostu emisji hałasu na tereny sąsiednie ponad dopuszczone poziomy. Wzrost hałasu może w krótkim okresie w trakcie realizacji obiektów wewnątrz elektrowni fotowoltaicznej.

3. Odpady

W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów stałych zaliczonych do odpadów typu komunalnego tj. opakowania drewniane, papierowe, z tworzyw sztucznych, metalowych i szklanych oraz typu organicznego, tj. warzywa, owoce, tłuszcze, skóry. W projekcie zmiany studium ustala się nakaz uwzględnienia w usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów obowiązujących przepisów odrębnych, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Przepisy tej ustawy w sposób kompleksowy wskazują zasady gospodarowania odpadami. Uwzględnienie zasad zawartych w tej ustawie w realizacji zagospodarowania na obszarze opracowania eliminuje całkowicie zagrożenia dla środowiska wynikające z niekontrolowanego składowania, utylizowania i wywozu odpadów.

4. Wody podziemne i powierzchniowe

W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód, związane było z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywy Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez częśc wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. Art.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)

Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015 roku. Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn.

W myśl art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, odstępstwa zdefiniowane są następująco:

- odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027 (art. 4.4 RDW) – ze względu na brak możliwości technicznych wdrażania działań, dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód,

- ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW), ze względu na brak możliwości technicznych wdrożenia działań, dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań

- czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW),

nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW), ze względu na brak nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, zgodnie z art. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w Planie dokonano analizy mającej na celu identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Prace te miały na celu dostarczenie informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód na obszarze dorzecza. Do identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wykorzystano m.in. dane gromadzone w jednostkach administracji w zakresie użytkowania wód, w tym pobory wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt. Uwzględniono również dostępne dane z monitoringu wód w zakresie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

Na obszarze dorzecza Wisły zidentyfikowano następujące rodzaje presji:

Punktowe źródła zanieczyszczeń

Działalność górnicza

Zagrożeniem dla wód powierzchniowych są zasolone wody dołowe dopływające do wód powierzchniowych głównie z kopalń. W ostatnim okresie niekorzystny wpływ kopalnianych wód zasolonych na jakość wód powierzchniowych ma tendencję malejącą, głównie na skutek deponowania i odprowadzania wód słonych do cieków w sposób kontrolowany, odsalaniu wód i wykorzystywaniu wód słonych do innych celów oraz ograniczania wypływu wód zasolonych. Jednak nadal wody tej części obszaru dorzecza są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych. Eksploatacja węgla kamiennego powoduje konieczność intensywnego odwadniania górotworu, zmianę kierunków krążenia wód podziemnych oraz obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Likwidacja kopalń węgla kamiennego oraz wypełnianie leja depresji powoduje uruchomienie w górotworze procesów geochemicznych, mających istotny negatywny wpływ na wody podziemne.

Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych

Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są również zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych i przemysłowych. Na obszarze dorzecza Wisły łączna ilość ścieków wymagających oczyszczenia pochodzących z zakładów przemysłowych, ścieków gospodarczych z innych rodzajów działalności człowieka oraz ścieków komunalnych (oszacowano na podstawie danych GUS za 2007r.), wynosi rocznie ok. 1105,4 mln m3, oczyszczanych tylko mechanicznie jest 292,9 mln m3. Ścieki nieoczyszczone odprowadzane do wód to 78,5 mln m3.

Składowiska odpadów

Większość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Polski jest składowana na składowiskach odpadów. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda ich zagospodarowania. Obiekty, jakimi są składowiska odpadów, powinny zatem spełniać odpowiednie wymagania, aby nie nastąpiła ewentualna infiltracja zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Nieodpowiednie składowanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko wodne. Zagrożeniem dla wód są wody odciekowe pochodzące z nieizolowanych składowisk. Źródłem odcieków ze składowisk jest przesiąkanie wody opadowej przez bryłę wysypiska, a także na nieizolowanych składowiskach dopływ wód powierzchniowych oraz podziemnych powodujących wypłukiwanie i rozpuszczanie powstających produktów rozkładu. Źródłem odcieków jest także woda dostarczana wraz z odpadami oraz pochodząca z rozkładu substancji organicznych. Ilość i skład odcieków zależą głównie od: rodzaju i stopnia rozdrobnienia odpadów, ilości wody infiltrującej, wieku składowiska, techniki składowania. Odcieki z wysypisk wykazują bardzo wysoką mineralizację i charakteryzują się znacznie podwyższonymi parametrami biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5 i ChZT), wysokimi stężeniami substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów i związków azotu amonowego.

Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego

Przypadkowe zagrożenia nadzwyczajne spowodowane są zwykle katastrofami komunikacyjnymi lub poważnymi awariami przemysłowymi. Mają one zwykle charakter przypadkowy a ich częstotliwość jest trudna do przewidzenia.

Pobory kruszywa

Na obszarze dorzecza Wisły zlokalizowane są liczne złoża piasku i żwiru. Najczęściej występują wzdłuż dolin rzecznych. Na skutek intensyfikacji wydobycia w ostatnich latach, obserwuje się nasilenie procesu degradacji koryt rzecznych spowodowanych niekontrolowanym wydobyciem piasków i żwirów. Wydobycie materiałów bezpośrednio z koryt rzecznych i terenów do nich przyległych powoduje naruszenia równowagi hydrodynamicznej w rzekach i potokach. Wzmożona erozja wgłębna powoduje wzrost pojemności transportowej koryt i zmniejszanie się terenów zalewowych, co w konsekwencji może powodować większe straty podczas powodzi.

Obszarowe źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

Skutkami nieprawidłowo prowadzonej działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu powodujące proces eutrofizacji wód powierzchniowy, tym samym uniemożliwiając m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie czy też dyskwalifikując wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Zanieczyszczenie wód związkami azotu stanowi również zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych jaki i naturalnych zmniejszyło się w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla nadal generują źródła zanieczyszczeń. Często zdarza się, że pola uprawne przylegają bezpośrednio do brzegów rzek i jezior. Brak bariery ochronnej w postaci pasów zieleni i zadrzewień sprzyja przenikaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód.

Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją

Niekorzystny wpływ na jakość wód na obszarze dorzecza Wisły wywierają również niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Skutkiem ich dopływu jest zły stan sanitarny wód oraz zwiększone stężenia substancji biogennych.

Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa i przemysłu na obszarze dorzecza Wisły są zasoby wód powierzchniowych, stanowiące tutaj ponad 85 % poborów wody. Zdecydowana większość wody, bo ok. 73% przeznaczana jest na cele przemysłowe. Od kilku lat obserwuje się spadek zużycia wody, który na obszarze dorzecza Wisły w przypadku przemysłu przyniósł zmniejszenie ilości zużywanej wody o ok. 40%, a w odniesieniu do gospodarki komunalnej o ok. 33%. Związane jest to z racjonalizacją zużycia wody w przemyśle, likwidacją nadmiernie wodochłonnych technologii, zmniejszaniem strat wody w sieciach wodociągowych i ograniczanie jej marnotrawstwa przez odbiorców, co jest m.in. skutkiem stałego wzrostu cen wody. Nadmierny i długotrwały pobór wód podziemnych, przekraczający dostępne zasoby dyspozycyjne jest głównym zagrożeniem dla dobrej jakości wód podziemnym. Skutkuje to obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, powstawaniem lejów depresji, zmianą kierunków przepływu wód podziemnych, negatywnym oddziaływaniem na ekosystemy zależne od wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe.

W projekcie zmiany studium uwzględniono konieczność ochrony wód podziemnych  i powierzchniowych przed zagrożeniami wynikającymi z rozwoju zagospodarowania spowodowanego wejściem w życie jego ustaleń. Ustalenia projektu zmiany studium w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej w sposób maksymalny minimalizują zagrożenia dla stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych granicach opracowywanej zmiany studium. Znaczące oddziaływania i wpływy działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w wyniku wprowadzenia w życie ustaleń studium będą miały charakter minimalny lub w ogóle nie wystąpią. W poniższej części opracowania odniesiono się do poszczególnych kategorii znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka (presji) na stan wód powierzchniowych i podziemnych określonych w Planie w świetle przyjętych rozwiązań planistycznych w projekcie zmiany studium:

- w zakresie działalności górniczej – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu zmiany studium terenów działalności górniczej,

- w zakresie zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w tym terenów nieobjętych kanalizacją  – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na  ustalony w projekcie zmiany studium zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. W projekcie studium zakłada się odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji gminnej. W projekcie zmiany studium tak samo traktuje się sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych i pochodzących z działalności gospodarczej, ze względu na fakt, że sposób postępowania ze ściekami różnego pochodzenia jest w wystarczający sposób regulowany innymi przepisami prawa. W przypadku innych ścieków niż sanitarne należy zatem stosować również przepisy prawa określające stan ich podczyszczenia umożliwiający odprowadzenie ich do kanalizacji zbiorczej. Ustalenia zmiany studium w pełni regulują zasady odprowadzenia ścieków w sposób pozwalający uniknąć zagrożeń dla środowiska. Jedynym zagrożeniem może być odprowadzanie ścieków w sposób niezgodny z ustaleniami zmiany studium po jego wejściu w życie, bez wiedzy stosownych organów administracji publicznej. Zagrożenie to jest jednak minimalne w świetle wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- w zakresie składowisk odpadów – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu zmiany studium terenów przewidzianych do realizacji składowisk odpadów,

- w zakresie przypadkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego – zagrożenie presją jest trudne do określenie ze względu na przypadkowy charakter zdarzeń (np. katastrof komunikacyjnych)

- w zakresie poboru kruszyw – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu zmiany studium terenów związanych z eksploatacją powierzchniową kruszyw

- w zakresie oddziaływania wywieranego na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że dostawę wody na teren objęty projektem zmiany studium zakłada się w oparciu o zbiorczą sieć wodociągową zaopatrywaną z gminnego ujęcia wody. Obowiązujące pozwolenie wodno – prawne dla ujęcia gminnego określające rozmiar poboru wód wskazuje na istnienie znaczących rezerw. Biorąc pod uwagę wielkość rezerw poborów wody w gminie zakłada się, że rozwój zagospodarowania terenów objętych granicami projektu zmiany studium nie spowoduje utrudnień w zaopatrzeniu w wodę innych części gminy,

- w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych - presja może wystąpić jedynie w przypadku stosowania w rolnictwie substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne, ograniczenie tego zagrożenia ustaleniami zmiany studium nie jest jednak możliwe, ze względu na zakres obowiązywania tego dokumentu i może być regulowane wyłącznie na podstawie przepisów odrębnych,

- w zakresie spływu wód opadowych z terenów inwestycyjnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że w projekcie zmiany studium ustalono nakaz odprowadzania wód opadowych z utwardzonych  dróg wewnętrznych i dojazdów nie wydzielonych, terenów o powierzchni trwałej na terenach usługowych oraz parkingów utwardzonych o powierzchni powyżej 0,1 ha do rowów odprowadzających, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem urządzeń zapewniających oczyszczenie tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi. W projekcie zmiany studium wskazano również nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi.

Podsumowanie oddziaływań ustaleń zmiany studium na stan wód podziemnych i powierzchniowych.

Ustalenia projektu zmiany studium nie generują oddziaływań negatywnych znaczących na wody powierzchniowe i podziemne. Możliwe są jedynie oddziaływania negatywne słabe wynikające z. poboru wód oraz odprowadzania ścieków w terenach budowlanych w przypadku nie dostosowania rozwiązań gospodarki ściekami, w tym wodami opadowymi z terenów utwardzonych do warunków hydrogeologicznych. Ze względu na rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, ustalenia zmiany studium wykazują brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Według raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2012 r. stan jednolitych cześci wód podziemnych obejmujących gminę Raba Wyżna przedstawiał się następująco (JCW objęte monitoringiem):

- PLRW2000122138129, Poniczanka (scalona część wód GW0208) -  klasa elementów biologicznych II, klasa elementów hydromorfologicznych II, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – I, potencjał ekologiczny – dobry i powyżej dobrego, stan chemiczny – dobry, stan JCW – dobry,

- PLRW2000122138139, Raba od źródeł do Skomielnianki (scalona część wód GW0208) -  klasa elementów biologicznych I, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – I, potencjał ekologiczny – bardzo dobry, stan chemiczny – dobry, stan JCW – dobry,

- PLRW2000122138149, Skomielnianka (scalona część wód GW0208) -  klasa elementów biologicznych brak danych, klasa elementów hydromorfologicznych brak danych, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – I, potencjał ekologiczny – co najmniej dobry, stan chemiczny – dobry, stan JCW – dobry

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (oprócz źródeł punktowych) są zanieczyszczenia obszarowe.

Do zanieczyszczeń tych zaliczamy ładunki zawarte w wodach wsiąkających do gruntu oraz ładunki w wodach spływających powierzchniowo do cieków, rzek z terenów użytków rolnych, leśnych, nieużytków i innych terenów nieskanalizowanych. W polskich warunkach charakteryzujących się brakiem oczyszczalni w ponad 95 % miejscowości zanieczyszczenia obszarowe obejmują nie tylko ładunki zanieczyszczeń wód azotem, fosforem i pestycydami wypłukanymi z gruntów rolnych, ale także ładunki zawarte w ściekach wiejskich, które kierowane są do rowów melioracyjnych lub wprost do gruntu, a co za tym idzie stające się źródłem zanieczyszczeń obszarowych.

Główne zanieczyszczenia wód powodowane przez rolnictwo wynikają  ze stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin. Nawozy naturalne są źródłem różnego rodzaju związków azotu i fosforu, a nawozy sztuczne - związków azotu, fosforu, potasu i wapnia. Z punktu widzenia ochrony czystości wód najistotniejsze znaczenie mają związki azotu i fosforu. Ustalenie wielkości ładunków tych substancji trafiających do wód powierzchniowych i podziemnych jest bardzo trudne, gdyż zależy od wielu czynników takich jak:

- użytkowanie ziemi i rozmieszczenie użytków w zlewni,

- struktura zasiewów i stosowanie poplonów,

- zabiegi uprawowe,

- jakość stosowanych nawozów i środków ochrony roślin oraz przemiany zachodzące   w czasie składowania i użytkowania,

- sposób gospodarowania nawozami sztucznymi i naturalnymi,

- intensywność i sposób hodowli zwierząt gospodarskich,

- poziom  gospodarki wodno-ściekowej wsi,

- działania opadów atmosferycznych,

- ukształtowanie terenu oraz układ sieci cieków,

- właściwości gleby oraz przepływ wód gruntowych.

Poza związkami biogennymi przedostają się głównie ze spływem powierzchniowym na erodowanych cząsteczkach gleby pestycydy. W okresie, kiedy gleba jest odsłonięta i poddana zabiegom agrotechnicznym (orka, bronowanie) występuje silna erozja i odpływ biogenów i pestycydów. W okresie wegetacji roślin ilość erodowanej gleby jest mniejsza i zależy od jej spoistości i stopnia pokrycia roślinnością.

Obok typowo obszarowych źródeł zanieczyszczenia wód pestycydami dużą rolę odgrywają inne bezpośrednie źródła:

- przedostawanie się pestycydów do wody pod działaniem wiatru w czasie

- traktowania pól i lasów sąsiadujących ze zbiornikami,

- z wodami w sieci melioracyjnej,

- przez migrację z wodą opadową,

- oraz przypadkowe zrzuty wynikające z małej świadomości ekologicznej  mieszkańców (np. mycie  opryskiwaczy bezpośrednio w wodach).

5. Emisja pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od fal radiowych, przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki  i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle,  badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące, występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Promieniowanie jonizujące - Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, nazwane tak, ponieważ wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych, czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące podzielić możemy na promieniowanie korpuskularne (głównie promieniowanie α i β ) oraz na promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali mniejszej niż 100 nm (nano metrów), obejmujące promieniowanie gamma (γ) oraz rentgenowskie (X).

Źródła promieniowania można podzielić na naturalne – występujące w przyrodzie i sztuczne – wytwarzane przez człowieka. Naturalne źródła promieniowania pochodzą ze skorupy ziemskiej (naturalne pierwiastki promieniotwórcze) oraz promieniowania kosmicznego pochodzącego ze Słońca i innych źródeł energii. Na całej kuli ziemskiej mamy do czynienia z działaniem promieniowania jonizującego, pochodzącego ze źródeł naturalnych i nazywanego naturalnym tłem promieniowania. Tło nie jest jednakowe na całej powierzchni Ziemi. Substancje promieniotwórcze rozmieszczone  są dość nierównomiernie. Podobnie natężenie promieniowania kosmicznego nie jest jednakowe. Sztuczne źródła promieniowania obejmują źródła medyczne, przemysł jądrowy, opad promieniotwórczy, odpady radioaktywne a nawet promieniowanie pochodzące z urządzeń codziennego użytku (np. czujniki dymu, odbiorniki TV).

Narażenie radiacyjne dla ludności określa się jako sumę narażeń pochodzących od naturalnych źródeł sztucznych. Ocenia się, że roczna dawka skuteczna (efektywna) promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski, od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego oraz od źródeł stosowanych w procedurach medycznych, w 2004 roku wynosiła około 3,36 mSv i utrzymywała się na tym poziomie przez ostanie 3 lata. Jest to średnia wartość  utrzymująca się na obszarze Unii Europejskiej. Dla województwa małopolskiego (w tym gminy Raba Wyżna) nie prowadzono szczegółowych badań promieniowania jonizującego.

Promieniowanie niejonizujące - Promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) nazywamy emisję zaburzenia energetycznego wywołanego zmianą przyśpieszania jakichkolwiek ładunków elektrycznych np. przepływem prądu elektrycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesna cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola elektromagnetyczne można stwierdzić, że w chwili obecnej sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne dla pewnych pasm częstotliwości  jest największym energetycznym zagrożeniem na Ziemi. Źródłem promieniowania jest każda instalacja, każde urządzenie,              w którym następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty telefonii komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub w gospodarstwach domowych.

Ze względu na stosunkowo krótki okres wykorzystywania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez źródła sztuczne (gwałtowne zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich    50 latach) brak jest wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko przy ekspozycjach długoletnich (wpływ na następne pokolenia – skutki odległe). Stąd między innymi wynika potrzeba ciągłego monitoringu, który określiłby na jakie poziomy pół narażeni są mieszkańcy.

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:

- stacje radiowe i telewizyjne,

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe,

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

- zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe),

- urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych oraz ośrodkach medycznych.

Najważniejsze źródła PEM oddziaływujące na środowisko na terenie miasta to urządzenia i sieci energetyczne. Największe oddziaływanie, mogące powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych, występuje od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W rozkładzie sieci energetycznych na terenie gminy Raba Wyżna występują linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

Oprócz linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenie gminy Raba Wyżna poważnymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii komórkowej. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny stacji w czasie jej pracy, a ich moc promieniowana izotropowo jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej (często również powyżej 100 W). Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się  w granicach  od 30 kHz do 300 GHz.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej, pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół budowanych stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. Na terenie gminy Raba Wyżna do tej pory nie wystąpiła potrzeba tworzenia takich obszarów. Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, szczególnie w rejonach, gdzie istnieją dogodne warunki do lokalizacji. Największe oddziaływanie na człowieka występuje w paśmie 50 Hz. Wynika to między innymi z faktu, że większość urządzeń w zakładach pracy i w gospodarstwach domowych jest zasilana z sieci energetycznej. Trzeba przy tym podkreślić, że w tej kategorii występuje niekontrolowany wzrost liczby źródeł. Z przyczyn technicznych ich ewidencja nie jest możliwa do przeprowadzenia.

Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących poziomach pól, którą pozyskuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Monitoring ten prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska poprzez:

okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dostępnych dla ludności,

prowadzenie bazy danych o źródłach pól mogących oddziaływać na środowisko oraz uwzględnienie wyników badań wykonanych przez zarządzających instalacją z mocy prawa,

prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Poza pomiarami, w ramach monitoringu prowadzi się:

- bazę danych źródeł elektromagnetycznych mogących wpływać negatywnie na środowisko,

- bazę danych wyników pomiarów wykonywanych w ramach kontroli czy też przez zarządzających z mocy prawa,

- rejestr obszarów, na których stwierdzono przekroczenia.

Najważniejsze źródła PEM oddziaływujące na środowisko na terenie gminy to urządzenia i sieci energetyczne. Największe oddziaływanie, mogące powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych, występuje od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Przez opracowania przebiegają takie linie – 110 kV. W celu ochrony zdrowia ludzi związanego z promieniowaniem pochodzącym od tych linii w projekcie zmiany studium wyznaczono wokół  nich strefy  o szerokości 15 m licząc w obie strony. W strefach tych należy przestrzegać przepisów regulujących sposób zagospodarowania terenów, w tym w zakresie lokalizacji pomieszczeń przewidzianych na cele stałego i czasowego pobytu ludzi.

Realizację obsługi nowych terenów inwestycyjnych zakłada się w zmiany studium poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i NN. Sieci te nie stwarzają szczególnego zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. Zwiększone zagrożenie w przypadku wyżej wymienionych linii mogą stwarzać jedynie linie SN – 15 kV. Z tego względu również dla tych linii wyznaczono strefę techniczną o szerokości 7,5 m w obie strony, w której należy stosować zasady obowiązujące dla linii 110 kV.

Przyjęte w projekcie zmiany studium rozwiązania w zakresie sieci elektroenergetycznej minimalizują do niezbędnego poziomu wszelkie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym z funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w obszarze jego działania. Nie przewiduje się w związku z tym możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego. W granicach opracowania nie przewiduje się również konieczności realizacji stacji telefonii komórkowej, co eliminuje możliwość powstania innych niż sieci elektroenergetyczne źródeł promieniowania w obszarze opracowania.

6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

W związku z projektowanym przeznaczeniem nie prognozuje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać jedynie potencjalnej katastrofy komunikacyjne z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w sposób niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.). Zjawiska takie mają charakter losowy i trudno prognozować częstotliwość ich wystąpienia.

7. Powierzchnia ziemi

Rozwój zagospodarowania terenów związany z nasileniem procesów inwestycyjnych zawsze powoduje istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. Zakres zmian naturalnej rzeźby terenu zależy od typu zabudowy i rodzaju zagospodarowania jej towarzyszącemu. Rodzaje zagospodarowania charakteryzujące się znaczną intensywnością zabudowy oraz występowaniem obiektów budowlanych o znacznych kubaturach powodują istotne bardzo silne zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi (wymagają do realizacji znacznych powierzchni wyrównanych i utwardzonych). Najintensywniejsze formy zagospodarowania to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i przemysłowa. Oprócz posadowienia na terenach o tych funkcjach obiektów budowlanych o znacznych kubaturach istotnie przekształcenia rzeźby terenu powodowane są również urządzeniem terenów im towarzyszących, a przede wszystkim parkingów i dróg dojazdowych do tych obiektów. Realizacja tych urządzeń wymaga niestety całkowitego przekształcenia naturalnej rzeźby terenu. Mniejsze zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi są związane z rozwojem terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego. Zmiany rzeźby terenu w przypadku realizacji tych inwestycji mają charakter punktowy, ograniczony do miejsc lokalizacji budynków jednorodzinnych. Zagospodarowanie terenów towarzyszących tej zabudowie również nie wymaga urządzenia znacznych powierzchni w celu zapewnienia dojazdu czy możliwości parkowania. Zawsze istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi spowodowane są realizacją nowych dróg, a szczególnie dróg podstawowego układu komunikacyjnego w danej jednostce terytorialnej. Realizacja takich inwestycji wymaga wyrównania terenu na znacznych powierzchniach. Rozwój terenów objętych granicami opracowania może powodować istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi na terenach, na których będą realizowane urządzenia związane z energetyką fotowoltaiczną i również działalnością usługową. Naturalne formy geomorfologiczne w miarę rozwoju takiego zagospodarowania będą przekształcane w kierunku form antropogenicznych. Zakres zmian będzie jednak zróżnicowany i będzie zależał od przyjętych zasad zagospodarowania terenów. Przyjęte przeznaczenie terenów wskazuje, że stan przekształcenia powierzchni ziemi w tych terenach może być silny. Dla terenów przeznaczonych na cele rolnicze istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi nie wystąpią. Na terenach przewidzianych do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej zmiany powierzchni ziemi spowodowane realizacją zagospodarowania docelowego ograniczą się do zmian punktowych.

8. Gleby

Procesy urbanizacyjne odbywają się zwykle kosztem terenów rolnych. Wpływy różnorodnych form działalności przemysłowej i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowe i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z:

- rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych i zespołów zabudowy usługo - produkcyjnej,

- tras komunikacyjnych,

- terenami przylegającymi do zakładów przemysłowych.

- miejscami składowania odpadów.

Realizacja projektu zmiany studium spowoduje sukcesywne zmniejszanie się zasięgu gruntów rolniczych aż do jej całkowitego zaniku na terenach przewidzianych na cele budowlane. W wyniku realizacji docelowego zagospodarowania na terenach przeznaczonych na cele budowlane warstwa glebowa ulegnie znacznej dewastacji w skutek prowadzenia robót ziemnych, związanych z realizacją obiektów budowlanych i zagospodarowaniem działek budowlanych. Zmiany te będą obejmowały niszczenie mechaniczne warstwy glebowej i zaburzenia układu warstw w profilu pionowym, przykrywanie gleb warstwami podglebia i skały macierzystej. W wyniku tych prac powstaną nasypy antropogeniczne, które cechują się zupełnie innymi warunkami niż pierwotnie występujące gleby. Spowoduje to zmianę siedliska i trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Strata dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy będzie jednak niewielka ze względu na niewielki obszar opracowania oraz stan gruntów rolnych w jego granicach – grunty słabszych klas bonitacyjnych.

9. Szata roślinna i świat zwierzęcy

We wcześniejszych rozdziałach prognozy określono, że obszary mające znaczenie dla systemu przyrodniczego gminy zostały wyłączone z granic terenów inwestycyjnych i pozostaną w dotychczasowym stanie użytkowania (nie przewiduje się żadnych zmian w ich strukturze biotycznej). Biorąc pod uwagę powyższe prognozowane negatywne trwałe oddziaływania ustaleń zmiany studium na środowisko w tym aspekcie może dotyczyć jedynie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej na pozostałych terenach przewidzianych na cele inwestycyjne. Rozwój zagospodarowania na tych obszarach zmiany studium powodować będzie ograniczenie terenów aktywnych biologicznie w. Tereny, na których obecnie występuje roślinność segetalna, ruderalna i spontaniczna będą zmniejszane w trakcie rozwoju poszczególnych terenów budowlanych objętych granicami opracowania. Zespoły roślinności nieurządzonej zostaną zastąpione zespołami roślinności urządzonej towarzyszącej zabudowie i będą występować na powierzchniach o ograniczonym procencie powierzchni biologicznie czynnej. Ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej będzie w tych obszarach będzie wyraźne. W celu nadmiernego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej w obszarach inwestycyjnych dla każdego terenu ustalono w projekcie zmiany studium nakaz zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Wartość tego wskaźnika waha się od 10% do 60% w zależności od przyjętego przeznaczenia podstawowego dla poszczególnych terenów inwestycyjnych (10% ustalono dla terenów energetyki fotowoltaicznej).

W granicach opracowania nie stwierdzono występowania stanowisk roślin, zwierząt i grzybów gatunków podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Tereny istotne dla systemu przyrodniczego gminy zostały wyłączone ze strefy inwestycyjnej. Negatywne oddziaływanie ustaleń zmiany studium będzie miało w związku z tym ograniczony i raczej krótkoterminowy charakter. Oddziaływania te będą występować przede wszystkim w momencie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji docelowych.

W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nastąpi zmniejszenie stanu ilościowego i gatunkowego przebywających stale lub czasowo zwierząt dzikich w obszarze opracowania. Zmiany te będą jednak istotnego znaczenia dla bezpośredniego i pośredniego otoczenia obszaru opracowania. Realizacja ustaleń zmiany studium może jedynie spowodować powstanie czasowych lub trwałych barier utrudniających swobodne przemieszczanie się zwierząt na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania. Niewielka powierzchnia obszaru planistycznego nie będzie jednak powodować, że utrudnienia te będą istotne. Główne korytarze migracyjne zwierząt dzikich w tym rejonie gminy położone są poza zasięgiem granic opracowania

10. Krajobraz

Krajobraz części gminy, w której sporządza się zmiany studium jest charakterystyczny dla terenów podlegającym procesom urbanizacyjnym. Zagospodarowanie terenów sąsiednich wykazuje charakterystyki specyficzne dla zespołów zabudowy wiejskich rozwijających się. Realizacja ustaleń zmiany studium spowoduje zamianę krajobrazów otwartych w kierunku antropogenicznych form krajobrazu w wymiarze lokalnym. Istotne jest aby kształtowanie zabudowy zawsze uwzględniało walory krajobrazowe a projektowana zabudowa posiadała wysokie walory architektonicznie i była wkomponowana w otaczający krajobraz. Ustalenia spełniają ten wymóg poprzez zagwarantowanie dobrej kompozycji przestrzennej nowej zabudowy wprowadzanej ustaleniami zmiany studium. Pomimo tego zmiany krajobrazowe w skutek realizacji zmiany studium należy zaliczyć do oddziaływań trwałych. Zmiany te ze względu na niewielką powierzchnie opracowania będą ograniczać się do wymiaru lokalnego i będą dotyczyć najbliższego sąsiedztwa granic opracowania

11. Transgraniczne oddziaływania na środowisko

Nie prognozuje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko w skutek realizacji ustaleń zmiany studium.

12. Wpływ ustaleń zmiany studium na obszary Natura 2000

Obszar opracowania położony jest poza granicami Obszarów Natura 2000. Odległość do granic najbliższego obszaru przekracza 5 km. Obszarem tym jest Obszar Natura 2000 Obszar PLH120002 „Czarna Orawa”. Obszar objęty granicami zmiany studium nie posiada bezpośrednich powiązań przyrodniczych i przestrzennych z tym obszarem. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje sie znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 w związku z realizacja ustaleń zmiany studium. W związku z tym nie zachodzi również konieczność przedstawiania rozwiązań alternatywnych w związku celami ochronnymi obszarów Natura 2000.

13. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji obiektów związanych z energetyką fotowoltaiczną.

Pomimo faktu, że pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słońca jest działaniem proekologicznym to nie jest ono pozbawione oddziaływania środowisko. Zalety środowiskowe stosowania ogniw fotowoltaicznych są wysokie: energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego, obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. O ile małe przydomowe czy przemysłowe panele PV mają w zasadzie minimalne oddziaływanie na środowisko, o tyle duże połacie pokryte panelami słonecznymi, umieszczone wśród otwartego krajobrazu, mogą negatywnie oddziaływać na zasoby środowiska (przede wszystkim rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz). Jednym z elementów oddziaływania na środowisko może być także oddziaływanie na ptaki, które są dobrymi wskaźnikami jakości stanu środowiska przyrodniczego. Wpływ paneli słonecznych na komponenty przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zależy głównie od lokalizacji inwestycji. Wpływ ten może mieć charakter pośredni i bezpośredni:

- wpływ pośredni – panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować: bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, zaburzenia związane ze straszeniem przebywających tam gatunków ptaków, głównie poprzez prace przy budowie parku solarnego i utrzymaniu jego późniejszej działalności. W literaturze zgłoszono tezę, że elektrownie fotowoltaiczne na dużych obszarach mogą działać odstraszająco dla ptaków.

- wpływ bezpośredni – prawidłowa lokalizacja elektrowni słonecznej (na terenach nie

wykorzystywanych intensywnie przez ptaki) może przyczynić się paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc żerowania, np. dla łuszczaków (fragmenty trawiaste

i krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele są zakładane na

specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do umieszczania gniazd). Nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności

dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych.

Ryzyko środowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest prawdopodobnie podobne do wielu innych wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich budynków), ale panele słoneczne mogą być lokalizowane w bardziej newralgicznych miejscach dla ptaków. Dobra lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego wpływu na populacje ptaków. Przy sprawnym zarządzaniu taką elektrownią jej zlokalizowanie – zwłaszcza w zubożonym krajobrazie rolniczym – może być korzystne dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu.

Koszty środowiskowe potencjalnie związane z rozwojem energetyki opartej na wykorzystywaniu fotowoltaiki są niewielkie. Jednak nasza wiedza na ten temat jest ciągle niewystarczająca i niezbędne okazuje się przeprowadzenie krajowych badań tego zagadnienia. Warto jednak, by w dokumentach składanych przez inwestorów występujących o zezwolenia na budowę położonych w krajobrazie rolniczym zespołów paneli słonecznych był uwzględniany potencjalny wpływ na ptaki, a także aby organy uzgadniające (regionalne dyrekcje ochrony środowiska) i wydające decyzje środowiskowe zalecały choćby prosty monitoring porealizacyjny, dokumentujący wpływ na populacje ptaków w sezonie lęgowym (weryfikujący ocenę zawartą w raporcie oraz skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących). (ocena wpływ na ptaki przygotowano na podstawie: Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, UAM, Poznań, Andrzej Łuczak, ENINA, „Czysta Energia” – nr 1/2013).

Do zasad mogących zminimalizować wpływ takiej inwestycji należą:

- pomiędzy sektorami paneli warto sadzić niskopienne żywopłoty, co zmniejsza ryzyko kolizji ptactwa wodnego,

- przewody elektryczne odprowadzające energię z parku trzeba umieszczać pod ziemią,

- unikanie budowy w szczycie sezonu lęgowego (na terenach otwartych sezon ten rozpoczyna się trochę szybciej, np. w przypadku czajki już w marcu). Również naprawy eksploatacyjne o większej skali należy wykonywać poza tym okresem,

- fragmenty trawiaste pomiędzy ogniwami nie powinny być uprawiane z wykorzystaniem sztucznego nawożenia, herbicydów i pestycydów. Najlepiej je wykaszać ręcznie, bądź poprzez wypas np. owiec,

- zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i chwastów. Stanowią one doskonałe miejsca żerowania ptaków

IV. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM I W STREFIE JEJ POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA

Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych.

W obszarze objętym opracowaniem nie występują  i nie projektuje się realizacji zakładów przemysłowych stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii chemicznej, technicznej lub pożarowej.

Zagrożenie powodzią - nie występują w obszarze opracowania

Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych - nie występują w obszarze opracowania.

Inne obszary stanowiące zagrożenie lub uciążliwości

Granica potencjalnej strefy ochrony pośredniej ujęć wodociągowych. W zasięgu granicy strefy w projekcie studium ustalono:

- zakaz realizowania wszelkiej zabudowy,

- zakaz prowadzenia działań mogących skutkować zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych.

V. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

Przedmiotem poniższych analiz i ocen są przewidywane i zarazem znaczące oddziaływania na środowisko skutków w ustaleń projektowanego dokumentu, czyli zmiany studium. Należy podkreślić, że wszelkie opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływania są potencjalnymi lub inaczej mówiąc – prognozowanymi oddziaływaniami, które mogą wystąpić w wyniku realizacji mpzp. Zasadnicze znaczenie dla określenia, jak zaznaczono – prognozowanego oddziaływania, ma przeznaczenie określonego terenu. Zgodnie z projektem mpzp, obszar opracowania zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, usługowo - produkcyjną o charakterze nieuciążliwym oraz funkcję komunikacyjną i rolniczą.

Do oceny wpływu kierunków zagospodarowania przestrzennego mpzp przyjęto dwa stopnie skali:

– oddziaływanie negatywne,

– oddziaływanie pozytywne.

Dla określenia intensywności oddziaływania negatywnego wprowadzono rozróżnienie na następujące stopnie skali:

– minimalne,

– przeciętne,

– znaczące.

W granicach zmiany studium można wyróżnić tereny, które będą oddziaływać negatywne w stopniu przeciętnym. Natomiast nie prognozuje się pozytywnego oddziaływania, ale i również oddziaływania negatywnego w stopniu znaczącym.

Dominującą funkcją zmiany studium jest funkcja mieszkaniowa oraz usługi i obiekty produkcyjne o charakterze nieuciążliwym. Prognozuje się bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na środowisko projektowanej zabudowy. Bezpośredni charakter będą miały następujące oddziaływania:

- przeobrażenie krajobrazu,

- usunięcie gleby na powierzchni przeznaczonej pod zabudowę,

- wzrost emisji pyłów i gazów związane z wykonywaniem robot budowlanych (oddziaływanie chwilowe i lokalne, ustąpi po wykonaniu robot) oraz użytkowaniem obiektów budowlanych,

- emisję hałasu komunikacyjnego.

Pośredni charakter mają następujące prognozowane oddziaływania:

- zmiana składu gatunkowego roślin i zwierząt poprzez ustąpienie niektórych gatunków z siedlisk związanych z terenami otwartymi oraz pojawieniem się innych, przede wszystkim gatunków synantropijnych,

- przeobrażenia krajobrazu,

- przyśpieszenie i zwiększenie odpływu wód z obszarów objętych zabudową spowodowane zmianą pokrycia terenu i uszczelnieniem podłoża (oddziaływanie stałe, lokalne, o minimalnym wpływie na środowisko w przypadku zagospodarowania wód opadowych i roztopowych poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu).

Z uwagi na kompleksowe uregulowanie w zmiany studium takich aspektów jak: emisja zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami poprzez określenie rozwiązań (zasad) ochrony środowiska, oddziaływanie terenów budowlanych ocenia się jako minimalne.

Najbardziej znaczący wpływ realizacji nowej zabudowy na środowisko zaznaczy się przeobrażeniem krajobrazu otwartego. Zabudowa tych terenów może zmniejszyć także lokalnie bioróżnorodność przede wszystkim przez zajęcie terenu i ograniczenie możliwości przemieszczania się zwierząt, których siedliskiem są obszary pola.

Projekt mpzp ogranicza możliwość lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wiedza na temat sposobu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę – dostępna na etapie sporządzenia mpzp, nie pozwala na uściślenie wpływu ustaleń zmiany studium na środowisko.

Poza przeznaczeniem podstawowym terenów budowlanych, projekt mpzp określa przeznaczenie terenów na cele komunikacyjne w postaci pasów terenu niezbędnych do poszerzenia istniejących dróg. Głównym czynnikiem oddziaływania ww. terenów jest realizacja inwestycji drogowych, przyczyniająca się do lokalnego zwiększenia emisji gazów i pyłów oraz hałasu. Wskazane czynniki wpłyną na chwilowe i zarazem lokalne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego. Reasumując można stwierdzić, że wprowadzenie ustaleń zmiany studium w życie będzie wiązało się z różnymi oddziaływaniami na środowisko. Potencjalne oddziaływania można usystematyzować i ocenić w zależności od charakteru i jakości jako:

ze względu na jakość oddziaływania:

- korzystne

- niekorzystne

ze względu na charakter oddziaływań

- bezpośrednie

- pośrednie

- wtórne

- skumulowane

ze względu na trwałość występowania

- krótkookresowe

- średniookresowe

- długotrwałe

ze względu na odwracalność zjawisk

- nieodwracalne

- odwracalne

ze względu na zasięg przestrzenny

- w obszarze

- na tereny sąsiednie

Oddziaływania negatywne:

- lokalnie wzrost emisji hałasu, spalin i pyłów pochodzących z tras komunikacyjnych i związanych z dostarczeniem ciepła i energii do nowych budynków,

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z wprowadzaniem funkcji docelowych,

- trwałe wyłączenie z produkcji rolnej powierzchni gruntów przeznaczonych na cele budowlane,

- trwałe zajęcie terenu i czasowe zniszczenie warstwy glebowej - w miejscach przeznaczonych lokalizację obiektów budowlanych,

- zmiany w krajobrazie,

- potencjalne zagrożenie dla ptaków i innych zwierząt bytujących i żerujących w terenie opracowania,

Oddziaływania bezpośrednie:

- zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę nowej zabudowy z funkcją zgodną z ustaleniami zmiany studium,

- wycinka drzew i krzewów,

- emisja pyłów, spalin i hałasu,

Oddziaływanie krótkookresowe:

- podczas budowy związane z emisją hałasu, pyłów i spalin pochodzących ze środków transportu, pracujących maszyn,

- częściowe zniszczenie roślinności w miejscu przejazdu i prowadzenia robót budowlanych.

Oddziaływania długotrwałe

- trwałe zmiany w krajobrazie,

- potencjalne zagrożenie dla ptaków i innych zwierząt

- emisja hałasu.

Oddziaływania nieodwracalne:

- trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na cele budowlane, trwałe zmiany warunków środowiskowych na terenach budowlanych.

Oddziaływania odwracalne:

- prace prowadzone na placu budowy; po zakończeniu prac plac budowy wraz z zapleczem do likwidacji.

Prognozowane oddziaływania na środowisko odniesiono do terenów objętych granicami zmiany studium (P) i terenów z nimi sąsiadujących (S). Prognozowane oddziaływania podzielono na 4 kategorię

+ pozytywne, poprawa danego elementu środowiska

+/- wpływające negatywnie na stan i funkcjonowanie elementu środowiska, ale jednocześnie mające skumulowany charakter lub mające zróżnicowany wpływ pozytywny lub negatywny na dany element środowiska w różnych częściach gminy

- negatywne

0 – bez wpływu

|  | ### Ocena skutków oddziaływania realizacji ustaleń projektu zmiany studium na poszczególne komponenty środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustalenia projektu zmiany studium | powietrze |  | powierzchnia ziemi |  | gleba |  | wody powierzchniowe i podziemne |  | Klimat |  | zwierzęta i rośliny |  | ekosystemy |  | krajobraz |  |
|  | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S |
| Rozbudowa infrastruktury technicznej i dopuszczenie przebudowy istniejącej infrastruktury w tym w drogowej | + | + | +/- | 0 | +/- | 0 | + | + | + | + | +/- | 0 | + | 0 | + | 0 |
| Adaptacja istniejącej zabudowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeznaczenie terenów otwartych na cele budowlane | +/- | +/- | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | - | - | - | 0 | +/- | 0 |
| Ograniczenie możliwości lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ograniczenie uciążliwości oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w poszczególnych terenach do granic własności gruntów, na których jest lokalizowana | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zakaz realizacji inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nakaz zachowania w poszczególnych terenach procentu powierzchni biologicznie czynnej | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
| Zakaz odprowadzania ścieków do poziomów wodonośnych wód podziemnych, do wód powierzchniowych oraz do ziemi i do wód stojących | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + |
| Nakaz podłączenia wszystkich obiektów budowlanych do gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Dopuszczenie stosowania tymczasowo zbiorników na nieczystości szamb | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Nakaz zachowania norm dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konieczność dostosowania istniejących, indywidualnych źródeł ciepła do wymogów aktualnych norm ochrony środowiska | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nakaz realizacji zorganizowanego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + |
| Zachowanie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego (obiekty i obszary) oraz przepisów w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi (zagrożenie powodziowe, tereny narażone na promieniowanie niejonizujące, tereny osuwania się mas ziemnych, strefy ochronne i sanitarne) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko wskazuje, że ustalenia zmiany studium nie będą wykazywały znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, a ewentualne oddziaływania będą miały w większości charakter skompensowany. Oddziaływania negatywne zostały ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego przy procesach urbanistycznych. Analiza wskazuje również, że wystąpią również oddziaływania pozytywne, mające wpływ na stan poszczególnych elementów środowiska.

VI.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Ustalenia projektu zmiany studium nawiązują do ustaleń polityki przestrzennej gminy określonej o obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna. W ramach dotychczasowego postępowania w ramach procedury planistycznej wykonano kilka wersji projektu zmiany studium różniących się sposobem zagospodarowania poszczególnych terenów. Przyjmowane założenia planistyczne były wariantowane, przedstawiano również szereg rozwiązań alternatywnych dla przyjętych założeń planistycznych. Alternatywne rozwiązania brały pod uwagę zmianę intensywności i charakteru zabudowy w perspektywie zgodności ze studium  i przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska  i przyrody. We wszystkich działaniach planistycznych kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju, dążąc do wypracowania modelu rozwoju przestrzennego w obszarze opracowania umożliwiającego stworzenie najlepszych warunków rozwoju społeczno – gospodarczego w obszarze opracowania z jednoczesnym zachowaniem zasobów naturalnych i maksymalnym możliwym do osiągnięcia ograniczeniem zmian w środowisku spowodowanych realizacją ustaleń zmiany studium. Projekt na podstawie którego sporządza się niniejszą prognozę uwzględnia zasady ochrony środowiska i przyrody ustalone w obowiązujących przepisach prawa

VII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z UWARUNKOWANIAMI EKOFIZJOGRAFICZNYMI ORAZ PRZEPISAMI ODRĘBNYMI W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA

1. Ocena zgodności z opracowaniem ekofizjograficznym

W projekcie zmiany studium uwzględniono większość wytycznych ekofizjograficznych zawartych w najnowszym opracowaniu ekofizjograficznym dla obszaru opracowania. Dotyczy to zarówno dopuszczalnych form zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, funkcjonowaniem systemu przyrodniczego gminy czy zachowaniem w ustaleniach zmiany studium przepisów odrębnych.

2. Ocena zgodności przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przyrody i dóbr kultury

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska są rozbudowane i obejmują kompleksowo ochronę środowiska. Ochroną podjęto zarówno szatę roślinną, gleby, wody i powietrze atmosferyczne.  Ustalenia projektu zmiany studium są zgodne obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym w zakresie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska.

4. Ocena rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko

W projekcie zmiany studium ustalono zasady umożliwiające ograniczenie negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska możliwe do umieszczenia w studium. Ustalenia te dotyczą rozwiązań systemowych w obszarze zmiany studium, które muszą być uwzględniane w zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Główne z tych ustaleń to: ograniczenie uciążliwości inwestycyjnej do granic własności, uregulowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, uregulowanie zasad dostawy ciepło w sposób zgodny z przepisami prawa, ustalenie nakazu uwzględnienia w systemie usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązujących przepisów prawa, czy ograniczenie możliwości inwestycyjnych  w terenach narażonych na uciążliwości. Grupę bardziej szczegółowych ustaleń stanowią ustalenia dla poszczególnych terenów określające minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej czy ograniczenia w zakresie intensywności zabudowy  i dopuszczonego gabarytu zabudowy. Rozwiązania bardzie szczegółowe nie są przedmiotem zmiany studium i nie mogą być ustalone w akcie prawa miejscowego. Będą one realizowane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

VIII. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Wnioski wynikające z analizy wpływu ustaleń projektu zmiany studium na poszczególne elementy krajobrazu.

# Wnioski, wynikające z analizy obecnej sytuacji oraz możliwych zmian wywołanych realizacją postulatów zawartych w projekcie zmiany studium, zebrano i przedstawiono w postaci poniższej tabeli. Zawiera ona analizę potencjalnych zagrożeń i nasilenia oddziaływań, wynikających ustalonego w projekcie zmiany studium przeznaczenia terenów wraz z oszacowaniem ich wagi dla poszczególnych komponentów środowiska. Typy oddziaływania wskazane w poniższej tabeli zostały oznaczone na załączniku granicznych do niniejszej prognozy.

Potencjalny wpływ ustaleń zmiany studium na środowisko ustalono według skali:

A – oddziaływanie pozytywne na system przyrodniczy gminy, zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, ochrona systemu przyrodniczego gminy,

B – stopień przekształcenia niski lub brak zmian w środowisku

C – stopień przekształcenia niski do średniego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej

D – stopień przekształcenie średni do wysokiego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej

E - stopień przekształcenie wysoki, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej, wzrostu hałasu i zanieczyszczeń środowiska

| Typ. Oddziaływania | Symbol przeznaczenia | Powierzchnia ziemi | Wody powierzchniowe i podziemne | Atmosfera i klimat | Klimat akustyczny | Rośliny, pow. biologicznie czynna | Zwierzęta | Krajobraz | Warunki życia ludności | Obszary i obiekty chronione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rł | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | M1/U | D | B | B | C | D | C | C | B | A |
| 3 | IF | E | B | C | E | E | C | D | B | A |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający zmianę studium dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu).

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:

- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych;

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości),

- kontrole stanu jakościowego wód podziemnych (2 razy w roku),

- pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływ ustaleń projektu studium na środowisko przyrodnicze w

zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarka wodna, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).

Zaleca sie, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń zmiany studium (w zakresach badan nie objętych monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Gminy Raba Wyżna. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń zmiany studium i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.

X. STRESZCZENIE

Niniejszy dokument stanowi opracowanie wykonane w celu oceny skutków wpływu sporządzenia zmiany studium i pozostaje w ścisłym związku uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium w obszarze objętym granicami zmiany studium.

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wymóg sporządzenia prognozy jest konsekwencją określonego w ustawie rozwiązania, zgodnie z którym sporządzenie lub zmiana przyjętego programu, planu, strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie zmiany studium wymaga postępowania w tym zakresie i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji celem prognozy jest: analiza oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów w ochrony środowiska na obszarze zmiany studium, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 a także na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu (projektu mpzp) oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków w techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Zatem, niniejszy dokument opracowano w celu wskazania możliwych rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla środowiska obszaru opracowania mpzp, poprzez identyfikację oraz ocenę przewidywanych oddziaływań (prognozowanego wpływu) ustaleń zmiany studium na biotyczne i abiotyczne elementy środowiska oraz ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że oddziaływanie ustaleń zmiany studium na środowisko będzie miało wymiar najmniejszy możliwy do osiągnięcia. Z uwagi jednak na przyjęte przeznaczenie terenów oraz zasięg terytorialny, prognozowane oddziaływania wynikającego z realizacji projektowanej zmiany studium będą miały charakter lokalny i nie wpłyną w sposób znaczący na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. Realizacja ustaleń mi zmiany studium nie będzie miała wpływu cele ochrony na obszary Natura 2000, inne obszary podlegające ochronie, zabytki oraz inne dobra materialne.